22.3.93

===========================================================================

klee@informatik.unibw-muenchen.de

===========================================================================

80486 Assembler (ohne Gleitpunktbefehle)

=======================================

Der Assembler erzeugt COM-Dateien fuer MS-DOS.

Die Input-Dateien muessen die Endung .mac haben.

Pseudo-Opcodes:

--------------

dc.b  WERT1,... ,WERTn  : Deklarieren von Byte-Werten

dc.w  WERT1,... ,WERTn  : Deklarieren von Wort-Werten

dc.l  WERT1,... ,WERTn  : Deklarieren von Long-Werten

blk.b  WERT1,WERT2      : WERT1 mal   dc.b WERT2   ausfuehren

blk.w  WERT1,WERT2      : WERT1 mal   dc.w WERT2   ausfuehren

blk.l  WERT1,WERT2      : WERT1 mal   dc.l WERT2   ausfuehren

: WERT1 muss bereits im PASS1 berechnet werden

koennen

blk.b  WERT             : Current Location Pointer um WERT erhoehen

blk.w  WERT             : Current Location Pointer um 2*WERT erhoehen

blk.l  WERT             : Current Location Pointer um 4*WERT erhoehen

: WERT muss bereits im PASS1 berechnet werden

koennen

ACHTUNG: blk.x (x=b,w,l) mit nur einem Parameter veraendert nur den

Current Location Pointer @ und hat daher die gleiche Wirkung

wie @ = @ + WERT (*1, *2, *4). Es wird keine entsprechende

Zahl von 0-Bytes in die Ausgangsdatei geschrieben. D.h. blk.x

darf nur am Ende des Programms stehen, es duerfen keine

weiteren Anweisungen folgen, die eine Ausgabe von Bytes in

die Ausgangsdatei zur Folge haben.

odd     : Current Location Pointer auf naechsten ungeraden Wert erhoehen

even    : Current Location Pointer auf naechsten geraden Wert erhoehen

even4   : Cur. Loc. Pointer auf naechsten durch 4 teilb. Wert erhoehen

even16  : Cur. Loc. Pointer auf naechsten durch 16 teilb. Wert erhoehen

seg16   :  16-Bit Segment      (zur korrekten Generierung der Adress-

seg32   :  32-Bit Segment       und Operandsize-Prefixe)

if WERT : Assemblierung wird ausgefuehrt falls WERT <> 0

else      (WERT muss bereits im PASS1 berechnet werden koennen)

endif

list    : erhoeht Listlevel um 1

nolist  : erniedrigt Listlevel um 1

(Ein Listing wird erzeugt, falls der Listlevel >= 0 ist.)

label_block: definiert einen neuen Gueltigkeitbereich fuer normale Labels

WERT-Ausdruecke:

----------------

duerfen enthalten

1. Operatoren:

hoechste Prioritaet

()             : Klammern

!   ~   -      : logisches not, binaeres not, Minus-Vorzeichen

*   /   \      : Multiplikation, Division, Rest (2er-Komplement-Darst.)

+   -          : Addition, Subtraktion

<<  >>         : Linksshift, Rechtsshift

<   >   <=  >= : kleiner, groesser, kleiner-gleich, groesser-gleich

==  !=         : gleich, nicht gleich

&              : binaeres AND

^              : binaeres XOR

|              : binaeres OR

&&             : logisches UND    (FALSE = 0;  TRUE = alles andere

||             : logisches ODER    TRUE als Ergebnis = 1)

niedrigste Prioritaet

Bei gleicher Prioritaet von links nach rechts ausser bei (! ~ -),

hier von rechts nach links.

2. Operanden

xyz                : Labels

1234               : Dezimalzahlen

$1234              : Hexadezimalzahlen

%1010              : Binaerzahlen

'a' bzw. "a"       : Char-Byte-Konstante

'ab' bzw. "ab"     : Char-Word-Konstante

'abc' bzw. "abc"   : Char-3Byte-Konstante

'abcd' bzw. "abcd" : Char-Long-Konstante

bei dc.b duerfen beliebig lange (max. 100 Zeichen) Char-Konstanten stehen

z.B. dc.b "das Zeichen ' kann ebenfalls zum Einschliessen verwendet werden"

Labels:

------

Erstes Zeichen muss ein Buchstabe oder @ oder _ oder . sein.

Weitere Zeichen muessen Buchstabe oder Zahl oder @ oder _ sein.

Labels die mit _ beginnen sind lokale Labels, d.h. ihr Gueltigkeits-

bereich erstreckt sich nur auf den Bereich zwischen zwei normalen

Label. Dadurch kann der gleiche lokale Labelname an verschieden

Stellen des Programms verwendet werden, ohne dass Konflikte auftreten.

Die Wertzuweisung an ein normales Label erfolgt entweder durch das

nachstellen eines : oder = nach dem Labelnamen. Im ersten Fall erhaelt

das Label den Wert des Current Location Pointer @, im zeiten Fall den

Wert des Ausdruckes, der nach dem = folgt. (abc: und abc=@ sind gleich-

wertig; beachten Sie, dass in beiden Faellen ein neuer Geltungsbereich

fuer lokale Labels beginnt.) Der Gueltigkeitsbereich von normalen

Labels wird durch das letzte und das naechste Auftreten des Schluessel-

wortes LABEL_BLOCK begrenzt.

Erfolgt die Wertzuweisung durch :: bzw. durch == so handelt es sich

um globale Labels, deren Gueltigkeitsbereich die gesamte Datei ist.

Labels die mit _ beginnen sind auch bei Verwendung von :: bzw. ==

lokale Labels.

Labels die mit @ beginnen kann mehrmals ein Wert zugewiesen werden

(nur sinnvoll f�r = Zuweisung). Der Wert muss jedoch bereits in

Pass 1 berechnet werden koennen. Diese Labels sind immer globale

Labels auch wenn nur : bzw. = zur Zuweisung verwendet wird. Durch

diese Labels beginnt jedoch kein neuer Gueltigkeitsbereich fuer lokale

Labels!

Beginnen normale oder globale Labels mit einem ".", so wird durch

diese Labels kein neuer Gueltigkeitsbereich fuer lokale Labels erzeugt.

Das Label mit dem einen Buchataben @ ist ein reserviertes Label und

stellt den Current Location Pointer dar. @ darf innerhalb des Programms

(normalerweise) nicht veraendert werden (vgl. Anmerkung zu blk.b).

================================================================

Adressierungsarten:

==================

a) Register (16- und 32-Bit Modus)

(gueltige Adressierungsart bei ADRS)

r0  (eax,ax,al)

r1  (edx,dx,dl)

r2  (ecx,cx,cl)

r3  (ebx,bx,bl)

r4  (ebp,bp)       ; nur .w und .l

r5  (esi,si)       ; nur .w und .l

r6  (edi,di)       ; nur .w und .l

r7  (esp,sp)       ; nur .w und .l

m0  (ah)           ; nur .b

m1  (dh)           ; nur .b

m2  (ch)           ; nur .b

m3  (bh)           ; nur .b

---------------------------------------------------------------

b) 16-Bit Modus

(gueltige Adressierungsart bei ADRS und MADRS)

off.w{si}   ; i=0..3,6,7    **)

(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r4.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

off.w(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7    *)

Der Ausdruck {si} ist optional. Wird kein {si} angegeben,

so wird s0 (DS) verwendet. Bei den Adressierungsarten die

(r4.w) enthalten fuegt der Assembler in diesem Fall auto-

matisch den DS-Segment-Override-Prefix $3e ein, da der

Prozessor sonst S7 (SS) verwenden wuerde.

(s0=DS, s1=ES, s2=FS, s3=GS, s6=CS, s7=SS)

*) Bei diesen Adressierungsarten koennen bei off.w die beiden

Buchstaben .w weggelassen werden.

**) Ist .w nicht angegeben, so wird diese Adressierungsart nur

verwendet, wenn es sich um ein 16-Bit-Segment handelt und

off ein 16-Bit-Wert ist.

---------------------------------------------------------------

c) 32-Bit Modus

(gueltige Adressierungsart bei ADRS und MADRS)

ohne SIB-Byte:

off.l{si}   ;                        i=0..3,6,7  ***)

(rj.l){si}   ; j=0..3,5..7            i=0..3,6,7  *) **)

off.b(rj.l){si}   ; j=0..7                 i=0..3,6,7  *)

off.l(rj.l){si}   ; j=0..7                 i=0..3,6,7  *)

mit SIB-Byte:

(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7  **)

(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7  **)

(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7  **)

(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7  **)

off.l  (rk.l){si}   ; (j=0)         k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*2){si}   ; (j=0)         k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*4){si}   ; (j=0)         k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*8){si}   ; (j=0)         k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

Der Ausdruck {si} ist optional. Wird kein {si} angegeben,

so wird s0 (DS) verwendet. Bei den Adressierungsarten mit

j=4 und j=7 fuegt der Assembler in diesem Fall automatisch

den DS-Segment-Override-Prefix $3e ein, da der Prozessor

sonst S7 (SS) verwenden wuerde.

Die beiden  Buchstaben .l koennen (im Gegensatz zu .w bei den

16-Bit Adressierungsarten) grunds�tzlich weggelassen werden,

d.h. beispielsweise 123(r3,r4*2) anstatt 123.l (r3.l,r4.l*2){s0} .

*)  Fuer k=7 wird SIB-Byte benoetigt

**)  Auch j=4 kann verwendet werden; vom Assembler wird dann

automatisch 0.b vorangestellt.

***) Ist .l nicht angegeben, so wird diese Adressierungsart nur

verwendet, wenn es sich um ein 32-Bit-Segment handelt oder

off kein 16-Bit-Wert ist.

================================================================

Nummerierung der Adressierungsarten:

(vgl. C-Quellcode des Assemblers)

nr     reg2       segm

reg1    konst

1   -   -    -     -   : kein Operand

2   x   -    -     -   : mj  ( j=0,1,2,3  -> x=7,5,4,6 )

3   j   -    -     -   : rj

4   0   -   off.w  i   :            off.w{si}

5   j   -    -     i   :           (rj.w){si}

6   j   k    -     i   :      (rj.w,rk.w){si}

7   j   -   off.b  i   :      off.b(rj.w){si}

8   j   k   off.b  i   : off.b(rj.w,rk.w){si}

9   j   -   off.w  i   :      off.w(rj.w){si}

10   j   k   off.w  i   : off.w(rj.w,rk.w){si}

11   0   -   off.l  i   :            off.l{si}

12   j   -    -     i   :           (rj.l){si}

13   j   -   off.b  i   :      off.b(rj.l){si}

14   j   -   off.l  i   :      off.l(rj.l){si}

15   j   k    -     i   :      (rj.l,rk.l  ){si}

16   j   k    -     i   :      (rj.l,rk.l*2){si}

17   j   k    -     i   :      (rj.l,rk.l*4){si}

18   j   k    -     i   :      (rj.l,rk.l*8){si}

19   0   k   off.l  i   :      off.l(rk.l  ){si}

20   0   k   off.l  i   :      off.l(rk.l*2){si}

21   0   k   off.l  i   :      off.l(rk.l*4){si}

22   0   k   off.l  i   :      off.l(rk.l*8){si}

23   j   k   off.b  i   : off.b(rj.l,rk.l  ){si}

24   j   k   off.b  i   : off.b(rj.l,rk.l*2){si}

25   j   k   off.b  i   : off.b(rj.l,rk.l*4){si}

26   j   k   off.b  i   : off.b(rj.l,rk.l*8){si}

27   j   k   off.l  i   : off.l(rj.l,rk.l  ){si}

28   j   k   off.l  i   : off.l(rj.l,rk.l*2){si}

29   j   k   off.l  i   : off.l(rj.l,rk.l*4){si}

30   j   k   off.l  i   : off.l(rj.l,rk.l*8){si}

31   -   -     -    -   : (r7.x)+{s7}   bzw.  (sp)+

32   -   -     -    -   : -(r7.x){s7}   bzw. -(sp)

33   -   -     -    -   : r0-r7

34   1   -   imm32  -   : #imm8

34   2   -   imm32  -   : #imm16

34   3   -   imm32  -   : #imm32

35   -   -     -    -   : sr

36   j   -     -    -   : crj

37   j   -     -    -   : drj

38   j   -     -    -   : trj

39   -   -     -    -   : ldtr

40   -   -     -    -   : gdtr

41   -   -     -    -   : idtr

42   -   -     -    -   : tr

43   -   -     -    -   : (r6.w)+-{s1}

44   -   -     -    -   : (r6.l)+-{s1}

45   0   -     -    i   : (r5.w)+-{si}

46   0   -     -    i   : (r5.l)+-{si}

47   -   -     -    -   : r1|r0

48   -   -     -    -   : m0|r0

49   j   -     -    i   : si|rj

50   0   -    -     i   : (r3.w,r0.b){si}

51   0   -    -     i   : (r3.l,r0.b){si}

52   x   -    -     i   : si    i= 0 1 2 3 4 5 6 7

=> x= 3 0 7 4 - - 2 1

================================================================

Opcode-Prefixe:

lock        ; gefolgt von

; BTS, BTR, BTC                mem,reg/imm

; XCHG                         reg,mem

; XCHG                         mem,reg

; CMPXCHG                      mem,reg

; XADD                         mem,reg

; ADD,OR,ADC,SBB,AND,SUB,XOR   mem,reg/imm

; NOT,NEG,INC,DEC              mem

; d.h.

; bset.l    rk,MADRS

; bset.l    #imm8,MADRS

; bset.w    rk,MADRS

; bset.w    #imm8,MADRS

; bclr.l    rk,MADRS

; bclr.l    #imm8,MADRS

; bclr.w    rk,MADRS

; bclr.w    #imm8,MADRS

; bchg.l    rk,MADRS

; bchg.l    #imm8,MADRS

; bchg.w    rk,MADRS

; bchg.w    #imm8,MADRS

; exg.b     MADRS,rk

; exg.b     MADRS,mk

; exg.b     rk,MADRS

; exg.b     mk,MADRS

; exg.l     MADRS,rk

; exg.l     rk,MADRS

; exg.w     MADRS,rk

; exg.w     rk,MADRS

; cas.b     r0,rk,MADRS

; cas.b     r0,mk,MADRS

; cas.l     r0,rk,MADRS

; cas.w     r0,rk,MADRS

; XYZ= add, or, addc, subc, and, sub, xor, xadd

; XYZ.b    rk,MADRS

; XYZ.b    mk,MADRS

; XYZ.l    rk,MADRS

; XYZ.w    rk,MDRS

; XYZ= add, or, addc, subc, and, sub, xor

; XYZ.b    #imm8,MADRS

; XYZ.l    #imm32,MADRS

; XYZ.w    #imm16,MDRS

; XYZq.l   #imm8,MADRS

; XYZq.w   #imm8,MADRS

; YXZ= not, neg , inc, dec

; XYZ.b     MADRS

; XYZ.l     MADRS

; XYZ.w     MADRS

rep_r2      ; gefolgt von INS,MOVS,OUTS,LODS,STOS Befehl

; (bei 32-Bit Adressierung wird r2.l sonst r2.w verwendet)

; d.h.

; in.b r1,(r6.w)+-{s1}

; in.w r1,(r6.w)+-{s1}

; in.l r1,(r6.w)+-{s1}

; in.b r1,(r6.l)+-{s1}

; in.w r1,(r6.l)+-{s1}

; in.l r1,(r6.l)+-{s1}

; move.b (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

; move.w (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

; move.l (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

; move.b (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

; move.w (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

; move.l (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

; out.b (r5.w)+-{si},r1

; out.w (r5.w)+-{si},r1

; out.l (r5.w)+-{si},r1

; out.b (r5.l)+-{si},r1

; out.w (r5.l)+-{si},r1

; out.l (r5.l)+-{si},r1

; move.b (r5.w)+-{si},r0

; move.w (r5.w)+-{si},r0

; move.l (r5.w)+-{si},r0

; move.b (r5.l)+-{si},r0

; move.w (r5.l)+-{si},r0

; move.l (r5.l)+-{si},r0

; move.b r0,(r6.w)+-{s1}

; move.w r0,(r6.w)+-{s1}

; move.l r0,(r6.w)+-{s1}

; move.b r0,(r6.l)+-{s1}

; move.w r0,(r6.l)+-{s1}

; move.l r0,(r6.l)+-{s1}

repeq_r2    ; gefolgt von CMPS,SCAS Befehl

; (bei 32-Bit Adressierung wird r2.l sonst r2.w verwendet)

repne_r2    ; gefolgt von CMPS,SCAS Befehl

; (bei 32-Bit Adressierung wird r2.l sonst r2.w verwendet)

; d.h.

; cmp.b (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

; cmp.w (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

; cmp.l (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

; cmp.b (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

; cmp.w (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

; cmp.l (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

; cmp.b (r6.w)+-{s1},r0

; cmp.w (r6.w)+-{s1},r0

; cmp.l (r6.w)+-{s1},r0

; cmp.b (r6.l)+-{s1},r0

; cmp.w (r6.l)+-{s1},r0

; cmp.l (r6.l)+-{s1},r0

word        ; gefolgt von Byte-Sprungbefehlen, d.h.  br.b ,

; dbf.w , dbf.l , dbne.w , dbne.l , dbe.w , dbe.l

; beq.b , bne.b , usw.

; bewirkt, dass nach Addition des Sprungoffsets

; pc mit $0000ffff UND-Verknuepft wird

long        ; gefolgt von Byte-Sprungbefehlen, d.h.  br.b ,

; dbf.w , dbf.l , dbne.w , dbne.l , dbe.w , dbe.l

; beq.b , bne.b , usw.

; bewirkt, dass nach Addition des Sprungoffsets

; pc nicht mit $0000ffff UND-Verknuepft wird

; ist weder word noch long angegeben, so wird bei

; 16-Bit-Segmenten word und bei 32-Bit-Segmenten

; long verwendet

================================================================

Gueltige Assembler-Befehle:

-------------------------

HINWEIS: fuer die Adressierungsart (r7.x)+{s7} bzw. -(r7.x){s7}

koennen die Kurzformen (sp)+ bzw. -(sp) verwendet werden.

add.b     #imm8,ADRS

add.b     rk,ADRS        ; k=0..3

add.b     mk,ADRS        ; k=0..3

add.b     ADRS,rk        ; k=0..3

add.b     ADRS,mk        ; k=0..3

add.l     #imm32,ADRS

add.l     rk,ADRS        ; k=0..7

add.l     ADRS,rk        ; k=0..7

add.w     #imm16,ADRS

add.w     rk,ADRS        ; k=0..7

add.w     ADRS,rk        ; k=0..7

addc.b    #imm8,ADRS

addc.b    rk,ADRS        ; k=0..3

addc.b    mk,ADRS        ; k=0..3

addc.b    ADRS,rk        ; k=0..3

addc.b    ADRS,mk        ; k=0..3

addc.l    #imm32,ADRS

addc.l    rk,ADRS        ; k=0..7

addc.l    ADRS,rk        ; k=0..7

addc.w    #imm16,ADRS

addc.w    rk,ADRS        ; k=0..7

addc.w    ADRS,rk        ; k=0..7

addcq.l   #imm8,ADRS

addcq.w   #imm8,ADRS

addq.l    #imm8,ADRS

addq.w    #imm8,ADRS

adj_asc_add  r0

adj_asc_div  r0

adj_asc_div  #imm8,r0

adj_asc_mul  r0

adj_asc_mul  #imm8,r0

adj_asc_sub  r0

adj_dec_add  r0

adj_dec_sub  r0

and.b     #imm8,ADRS

and.b     rk,ADRS        ; k=0..3

and.b     mk,ADRS        ; k=0..3

and.b     ADRS,rk        ; k=0..3

and.b     ADRS,mk        ; k=0..3

and.l     #imm32,ADRS

and.l     rk,ADRS        ; k=0..7

and.l     ADRS,rk        ; k=0..7

and.w     #imm16,ADRS

and.w     rk,ADRS        ; k=0..7

and.w     ADRS,rk        ; k=0..7

andq.l    #imm8,ADRS     ; imm8 sign-extended

andq.w    #imm8,ADRS     ; imm8 sign-extended

arpl.w    rk,ADRS        ; k=0..7

asl.b     #imm8,ADRS

asl.b     r2,ADRS

asl.l     #imm8,ADRS

asl.l     r2,ADRS

asl.w     #imm8,ADRS

asl.w     r2,ADRS

asr.b     #imm8,ADRS

asr.b     r2,ADRS

asr.l     #imm8,ADRS

asr.l     r2,ADRS

asr.w     #imm8,ADRS

asr.w     r2,ADRS

bcc.b     label

bcc.l     label

bcc.w     label

bchg.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bchg.l    #imm8,ADRS

bchg.l    #0,sr

bchg.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bchg.w    #imm8,ADRS

bchg.w    #0,sr

bclr.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bclr.l    #imm8,ADRS

bclr.l    #0,sr

bclr.l    #10,sr

bclr.l    #9,sr

bclr.l    #3,cr0

bclr.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bclr.w    #imm8,ADRS

bclr.w    #0,sr

bclr.w    #10,sr

bclr.w    #9,sr

bclr.w    #3,cr0

bcs.b     label

bcs.l     label

bcs.w     label

beq.b     label

beq.l     label

beq.w     label

beqr2l.b  label

beqr2w.b  label

bge.b     label

bge.l     label

bge.w     label

bgt.b     label

bgt.l     label

bgt.w     label

bhi.b     label

bhi.l     label

bhi.w     label

bhs.b     label

bhs.l     label

bhs.w     label

ble.b     label

ble.l     label

ble.w     label

blo.b     label

blo.l     label

blo.w     label

bls.b     label

bls.l     label

bls.w     label

blt.b     label

blt.l     label

blt.w     label

bmi.b     label

bmi.l     label

bmi.w     label

bne.b     label

bne.l     label

bne.w     label

bpc.b     label

bpc.l     label

bpc.w     label

bpl.b     label

bpl.l     label

bpl.w     label

bps.b     label

bps.l     label

bps.w     label

br.b      label

br.l      label

br.w      label

bscf.l    ADRS,rk        ; k=0..7

bscf.w    ADRS,rk        ; k=0..7

bscr.l    ADRS,rk        ; k=0..7

bscr.w    ADRS,rk        ; k=0..7

bset.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bset.l    #imm8,ADRS

bset.l    #0,sr

bset.l    #10,sr

bset.l    #9,sr

bset.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bset.w    #imm8,ADRS

bset.w    #0,sr

bset.w    #10,sr

bset.w    #9,sr

bsr.w     label

bsr.l     label

bswap.l   rk             ; k=0..7

btst.l    rk,ADRS        ; k=0..7

btst.l    #imm8,ADRS

btst.w    rk,ADRS        ; k=0..7

btst.w    #imm8,ADRS

bvc.b     label

bvc.l     label

bvc.w     label

bvs.b     label

bvs.l     label

bvs.w     label

cas.b     r0,rk,ADRS     ; k=0..3

cas.b     r0,mk,ADRS     ; k=0..3

cas.l     r0,rk,ADRS     ; k=0..7

cas.w     r0,rk,ADRS     ; k=0..7

chk.l     MADRS,rk       ; k=0..7

chk.w     MADRS,rk       ; k=0..7

cmp.b     #imm8,ADRS

cmp.b     rk,ADRS        ; k=0..3

cmp.b     mk,ADRS        ; k=0..3

cmp.b     ADRS,rk        ; k=0..3

cmp.b     ADRS,mk        ; k=0..3

cmp.b     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.b     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.b     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.b     (r6.l)+-{s1},r0

cmp.l     #imm32,ADRS

cmp.l     rk,ADRS        ; k=0..7

cmp.l     ADRS,rk        ; k=0..7

cmp.l     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.l     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.l     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.l     (r6.l)+-{s1},r0

cmp.w     #imm16,ADRS

cmp.w     rk,ADRS        ; k=0..7

cmp.w     ADRS,rk        ; k=0..7

cmp.w     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.w     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.w     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.w     (r6.l)+-{s1},r0

cmpq.l    #imm16,ADRS

cmpq.w    #imm8,ADRS

dbeq.l    r2,label

dbeq.w    r2,label

dbf.l     r2,label

dbf.w     r2,label

dbne.l    r2,label

dbne.w    r2,label

dec.b     ADRS

dec.l     ADRS

dec.w     ADRS

divs.b    ADRS,m0|r0

divs.l    ADRS,r1|r0

divs.w    ADRS,r1|r0

divu.b    ADRS,m0|r0

divu.l    ADRS,r1|r0

divu.w    ADRS,r1|r0

dsl.l     #imm8,ADRS<rk  ; k=0..7

dsl.l     r2,ADRS<rk     ; k=0..7

dsl.w     #imm8,ADRS<rk  ; k=0..7

dsl.w     r2,ADRS<rk     ; k=0..7

dsr.l     #imm8,rk>ADRS  ; k=0..7

dsr.l     r2,rk>ADRS     ; k=0..7

dsr.w     #imm8,rk>ADRS  ; k=0..7

dsr.w     r2,rk>ADRS     ; k=0..7

eor.b    #imm8,ADRS

eor.b    rk,ADRS        ; k=0..3

eor.b    mk,ADRS        ; k=0..3

eor.b    ADRS,rk        ; k=0..3

eor.b    ADRS,mk        ; k=0..3

eor.l    #imm32,ADRS

eor.l    rk,ADRS        ; k=0..7

eor.l    ADRS,rk        ; k=0..7

eor.w    #imm16,ADRS

eor.w    rk,ADRS        ; k=0..7

eor.w    ADRS,rk        ; k=0..7

eorq.w   #imm8,ADRS

eorq.l   #imm8,ADRS

exg.b     ADRS,rk        ; k=0..3

exg.b     ADRS,mk        ; k=0..3

exg.b     rk,ADRS        ; k=0..3

exg.b     mk,ADRS        ; k=0..3

exg.l     ADRS,rk        ; k=0..7

exg.l     rk,ADRS        ; k=0..7

exg.w     ADRS,rk        ; k=0..7

exg.w     rk,ADRS        ; k=0..7

ext.l     r0

ext.l     r0,r1|r0

ext.w     r0

ext.w     r0,r1|r0

halt

in.b      #imm8,r0

in.b      r1,r0

in.b      r1,(r6.w)+-{s1}

in.b      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).b -> (r6.l)+-{s1}

in.l      #imm8,r0

in.l      r1,r0

in.l      r1,(r6.w)+-{s1}

in.l      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).l -> (r6.l)+-{s1}

in.w      #imm8,r0

in.w      r1,r0

in.w      r1,(r6.w)+-{s1}

in.w      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).w -> (r6.l)+-{s1}

inc.b     ADRS

inc.l     ADRS

inc.w     ADRS

invl_cache

invl_cache_wb

invl_tlb  MADRS

jmp.l     (ADRS)

jmp.w     (ADRS)

jmp.wl    segment:label

jmp.wl    (MADRS)

jmp.ww    segment:label

jmp.ww    (MADRS)

jsr.l     (ADRS)

jsr.w     (ADRS)

jsr.wl    segment:label

jsr.wl    (MADRS)

jsr.ww    segment:label

jsr.ww    (MADRS)

link.l    r4,#imm16,#imm8

link.w    r4,#imm16,#imm8

lar.l     ADRS,rk        ; k=0..7

lar.w     ADRS,rk        ; k=0..7

ldsl.l    ADRS,rk        ; k=0..7

ldsl.w    ADRS,rk        ; k=0..7

lea.l     MADRS,rk       ; k=0..7

lea.w     MADRS,rk       ; k=0..7

lsl.b     #imm8,ADRS

lsl.b     r2,ADRS

lsl.l     #imm8,ADRS

lsl.l     r2,ADRS

lsl.w     #imm8,ADRS

lsl.w     r2,ADRS

lsr.b     #imm8,ADRS

lsr.b     r2,ADRS

lsr.l     #imm8,ADRS

lsr.l     r2,ADRS

lsr.w     #imm8,ADRS

lsr.w     r2,ADRS

move.b    sr,m0

move.b    (r5.w)+-{si},r0

move.b    (r5.l)+-{si},r0

move.b    rk,ADRS        ; k=0..3

move.b    mk,ADRS        ; k=0..3

move.b    ADRS,rk        ; k=0..3

move.b    ADRS,mk        ; k=0..3

move.b    #imm8,ADRS

move.b    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.b    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.b    m0,sr

move.b    r0,(r6.w)+-{s1}

move.b    r0,(r6.l)+-{s1}

move.b    (r3.w,r0.b){si},r0 ; i=0..3,6,7

move.b    (r3.l,r0.b){si},r0 ; i=0..3,6,7

move.l    MADRS,gdtr

move.l    MADRS,idtr

move.l    MADRS,si|rk    ; i=0..3,7   k=0..7

move.l    (r5.w)+-{si},r0

move.l    (r5.l)+-{si},r0

move.l    rk,ADRS        ; k=0..7

move.l    ADRS,rk        ; k=0..7

move.l    #imm32,ADRS

move.l    rk,crj         ; k=0..7   j=0,2,3

move.l    crj,rk         ; k=0..7   j=0,2,3

move.l    rk,drj         ; k=0..7   j=0..3,6,7

move.l    drj,rk         ; k=0..7   j=0..3,6,7

move.l    rk,trj         ; k=0..7   j=3..7

move.l    trj,rk         ; k=0..7   j=3..7

move.l    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.l    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.l    (r7.x)+{s7},ADRS

move.l    (r7.x)+{s7},si  ; i=0..3,7

move.l    (r7.x)+{s7},sr

move.l    ADRS,-(r7.x){s7}

move.l    #imm32,-(r7.x){s7}

move.l    si,-(r7.x){s7} ; i=0..3,6,7

move.l    sr,-(r7.x){s7}

move.l    gdtr,MADRS

move.l    idtr,MADRS

move.l    r0,(r6.w)+-{s1}

move.l    r0,(r6.l)+-{s1}

move.w    MADRS,gdtr

move.w    MADRS,idtr

move.w    MADRS,si|rk    ; i=0..3,6,7   k=0..7

move.w    ADRS,ldtr

move.w    ADRS,cr0

move.w    (r5.w)+-{si},r0

move.w    (r5.l)+-{si},r0

move.w    ADRS,tr

move.w    rk,ADRS        ; k=0..7

move.w    ADRS,rk        ; k=0..7

move.w    si,ADRS        ; i=0..3,6,7

move.w    ADRS,si        ; i=0..3,7

move.w    #imm16,ADRS

move.w    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.w    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.w    (r7.x)+{s7},ADRS

move.w    (r7.x)+{s7},si  ; i=0..3,7

move.w    (r7.x)+{s7},sr

move.w    ADRS,-(r7.x){s7}

move.w    #imm16,-(r7.x){s7}

move.w    si,-(r7.x){s7} ; i=0..3,6,7

move.w    sr,-(r7.x){s7}

move.w    gdtr,MADRS

move.w    idtr,MADRS

move.w    ldtr,ADRS

move.w    cr0,ADRS

move.w    r0,(r6.w)+-{s1}

move.w    r0,(r6.l)+-{s1}

move.w    tr,ADRS

movem.l   (r7.x)+{s7},r0-r7

movem.l   r0-r7,-(sp.x){s7}

movem.w   (r7.x)+{s7},r0-r7

movem.w   r0-r7,-(sp.x){s7}

moveq.l   #imm8,-(r7.x){s7}

moveq.w   #imm8,-(r7.x){s7}

movs.bl   ADRS,rk        ; k=0..7

movs.bw   ADRS,rk        ; k=0..7

movs.wl   ADRS,rk        ; k=0..7

movu.bl   ADRS,rk        ; k=0..7

movu.bw   ADRS,rk        ; k=0..7

movu.wl   ADRS,rk        ; k=0..7

muls.b    ADRS,r0,m0|r0

muls.l    ADRS,r0,r1|r0

muls.l    ADRS,rk,rk     ; k=0..7

muls.l    #imm32,ADRS,rk ; k=0..7

muls.w    ADRS,r0,r1|r0

muls.w    ADRS,rk,rk     ; k=0..7

muls.w    #imm16,ADRS,rk ; k=0..7

mulsq.l   #imm8,ADRS,rk  ; k=0..7

mulsq.w   #imm8,ADRS,rk  ; k=0..7

mulu.b    ADRS,r0,m0|r0

mulu.l    ADRS,r0,r1|r0

mulu.w    ADRS,r0,r1|r0

neg.b     ADRS

neg.l     ADRS

neg.w     ADRS

nop

not.b     ADRS

not.l     ADRS

not.w     ADRS

or.b     #imm8,ADRS

or.b     rk,ADRS         ; k=0..3

or.b     mk,ADRS         ; k=0..3

or.b     ADRS,rk         ; k=0..3

or.b     ADRS,mk         ; k=0..3

or.l     #imm32,ADRS

or.l     rk,ADRS         ; k=0..7

or.l     ADRS,rk         ; k=0..7

or.w     #imm16,ADRS

or.w     rk,ADRS         ; k=0..7

or.w     ADRS,rk         ; k=0..7

orq.l    #imm8,ADRS      ; imm8 sign-extended

orq.w    #imm8,ADRS      ; imm8 sign-extended

out.b     r0,#imm8

out.b     r0,r1

out.b     (r5.w)+-{si},r1

out.b     (r5.l)+-{si},r1

out.l     r0,#imm8

out.l     r0,r1

out.l     (r5.w)+-{si},r1

out.l     (r5.l)+-{si},r1

out.w     r0,#imm8

out.w     r0,r1

out.w     (r5.w)+-{si},r1

out.w     (r5.l)+-{si},r1

rocl.b    #imm8,ADRS

rocl.b    r2,ADRS

rocl.l    #imm8,ADRS

rocl.l    r2,ADRS

rocl.w    #imm8,ADRS

rocl.w    r2,ADRS

rocr.b    #imm8,ADRS

rocr.b    r2,ADRS

rocr.l    #imm8,ADRS

rocr.l    r2,ADRS

rocr.w    #imm8,ADRS

rocr.w    r2,ADRS

rol.b     #imm8,ADRS

rol.b     r2,ADRS

rol.l     #imm8,ADRS

rol.l     r2,ADRS

rol.w     #imm8,ADRS

rol.w     r2,ADRS

ror.b     #imm8,ADRS

ror.b     r2,ADRS

ror.l     #imm8,ADRS

ror.l     r2,ADRS

ror.w     #imm8,ADRS

ror.w     r2,ADRS

rte.l

rte.w

rts.l

rts.l     #imm16

rts.ll

rts.ll    #imm16

rts.w

rts.w     #imm16

rts.ww

rts.ww    #imm16

scc.b     ADRS

scs.b     ADRS

seq.b     ADRS

sge.b     ADRS

sgt.b     ADRS

shi.b     ADRS

shs.b     ADRS

sle.b     ADRS

slo.b     ADRS

sls.b     ADRS

slt.b     ADRS

smi.b     ADRS

sne.b     ADRS

spc.b     ADRS

spl.b     ADRS

sps.b     ADRS

subc.b    #imm8,ADRS

subc.b    rk,ADRS        ; k=0..3

subc.b    mk,ADRS        ; k=0..3

subc.b    ADRS,rk        ; k=0..3

subc.b    ADRS,mk        ; k=0..3

subc.l    #imm32,ADRS

subc.l    rk,ADRS        ; k=0..7

subc.l    ADRS,rk        ; k=0..7

subc.w    #imm16,ADRS

subc.w    rk,ADRS        ; k=0..7

subc.w    ADRS,rk        ; k=0..7

subcq.l   #imm8,ADRS

subcq.w   #imm8,ADRS

svc.b     ADRS

svs.b     ADRS

sub.b     #imm8,ADRS

sub.b     rk,ADRS        ; k=0..3

sub.b     mk,ADRS        ; k=0..3

sub.b     ADRS,rk        ; k=0..3

sub.b     ADRS,mk        ; k=0..3

sub.l     #imm32,ADRS

sub.l     rk,ADRS        ; k=0..7

sub.l     ADRS,rk        ; k=0..7

sub.w     #imm16,ADRS

sub.w     rk,ADRS        ; k=0..7

sub.w     ADRS,rk        ; k=0..7

subq.l    #imm8,ADRS

subq.w    #imm8,ADRS

trap      #imm8

trapv

tst.b     #imm8,ADRS

tst.b     rk,ADRS        ; k=0..3

tst.b     mk,ADRS        ; k=0..3

tst.l     #imm32,ADRS

tst.l     rk,ADRS        ; k=0..7

tst.w     #imm16,ADRS

tst.w     rk,ADRS        ; k=0..7

unlk.l    r4

unlk.w    r4

verr.w    ADRS

verw.w    ADRS

wait

xadd.b    rk,ADRS        ; k=0..3

xadd.b    mk,ADRS        ; k=0..3

xadd.l    rk,ADRS        ; k=0..7

xadd.w    rk,ADRS        ; k=0..7

========================================================================

========================================================================

Hinweise zum 80486-Prozessor

----------------------------

Register (�bersicht):

====================

+---------------+-------+-------+

|               |  m0.b | r0.b  |           ah,al

+---------------+-------+-------+

|               |     r0.w      |           ax

+---------------+---------------+

|              r0.l             |           eax

+---------------+---------------+

+---------------+-------+-------+

|               |  m1.b | r1.b  |           dh,dl

+---------------+-------+-------+

|               |     r1.w      |           dx

+---------------+---------------+

|              r1.l             |           ed

+---------------+---------------+

+---------------+-------+-------+

|               |  m2.b | r2.b  |           ch,cl

+---------------+-------+-------+

|               |     r2.w      |           cx

+---------------+---------------+

|              r2.l             |           ecx

+---------------+---------------+

+---------------+-------+-------+

|               |  m3.b | r3.b  |           bh,bl

+---------------+-------+-------+

|               |     r3.w      |           bx

+---------------+---------------+

|              r3.l             |           ebx

+---------------+---------------+

+---------------+---------------+

|               |     r4.w      |           bp

+---------------+---------------+

|              r4.l             |           ebp

+---------------+---------------+

+---------------+---------------+

|               |     r5.w      |           si

+---------------+---------------+

|              r5.l             |           esi

+---------------+---------------+

+---------------+---------------+

|               |     r6.w      |           di

+---------------+---------------+

|              r6.l             |           edi

+---------------+---------------+

+---------------+---------------+

|               | r7.w (=sp.w)  |           sp

+---------------+---------------+

|              r7.l    (=sp.l)  |           esp

+---------------+---------------+

+---------------+

|     s0.w      |           ds

+---------------+

+---------------+

|     s1.w      |           es

+---------------+

+---------------+

|     s2.w      |           fs

+---------------+

+---------------+

|     s3.w      |           gs

+---------------+

+---------------+

|     s6.w      |           cs

+---------------+

+---------------+

|     s7.w      |           ss

+---------------+

+-------------------------------+

|               sr              |           eflags

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               pc              |           eip

+-------------------------------+

+---------------+---------------+

|               |      MSW      |    Machine Status Word

+---------------+---------------+

|               cr0             |    Control Register 0

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               cr1             |    Control Register 1

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               cr2             |    Control Register 2

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               cr3             |    Control Register 3

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               tr3             |    Test Register 3

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               tr4             |    Test Register 4

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               tr5             |    Test Register 5

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               tr6             |    Test Register 6

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               tr7             |    Test Register 7

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr0             |    Debug Register 0

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr1             |    Debug Register 1

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr2             |    Debug Register 2

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr3             |    Debug Register 3

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr4             |    Debug Register 4

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr5             |    Debug Register 5

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr6             |    Debug Register 6

+-------------------------------+

+-------------------------------+

|               dr7             |    Debug Register 7

+-------------------------------+

Global Descriptor Table Register:

+-------------------------------+---------------+

| base address (lineare Adr.)   |     limit     |  gdtr

+-------------------------------+---------------+

Interrupt Descriptor Table Register:

+-------------------------------+---------------+

| base address (lineare Adr.)   |    limit      |  idtr

+-------------------------------+---------------+

Local Descriptor Table Register:

+---------------+

|  selector     |  ldtr

+---------------+

Task Register:

+---------------+

|  selector     |  tr

+---------------+

Adressen:

--------

'Logische Adressen' bestehen aus einem Segmentselector und einem

Offset. Die Segmentierungs-Hardware erzeugt daraus die 'lineare

Adresse' (Addition der Segment-Base und des Offsets). Durch die

Paging-Hardware wird die lineare Adresse in eine 'physikalische

Adresse' umgesetzt (falls Paging disabled ist lineare = physika-

lische Adresse).

Interne Caches fuer Segmentregister, ldtr und tr

================================================

(diese Caches werden beim Laden eines Selectors in eines der obigen

Registers automatisch mit Daten aus dem zugehoerigen Descriptor ge-

laden. Der Inhalt der Caches ist fuer den Programmierer unsichtbar.

Segmentregister-Cache (nicht genau dokumentiert, d.h. unter Vorbehalt):

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                     SEGMENT BASE  31..0                       |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                     SEGMENT LIMIT 31..0                       |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| |   | | | | | | | | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|  |  | | | | | | | | |

PRESENT------+  |  | | | | | | | | |

PRIVILEG LEVEL---------+  | | | | | | | | |

ACCESSED------------+ | | | | | | | |

GRANULARITY--------------+ | | | | | | |

EXPANSION DIRECTION----------------+ | | | | | |

READABLE------------------+ | | | | |

WRITEABLE--------------------+ | | | |

EXECUTABLE----------------------+ | | |

DEFAULT OPERATION SIZE (nur CS)---------------+ | |

STACK SIZE (nur SS)-----------------+ |

CONFORMING PRIVILEG (nur CS)-------------------+

Ob diese Attribut-Bits tatsaechlich physikalisch vorhanden sind,

oder ob nur die Information aus dem Descriptor direkt im Cache

gespeichert ist und die Attribut-Bits mittels eines Schaltnetzes

daraus generiert werden ist unklar (ist aber auch egal). (z.B.

entspricht das EXPANSION DIRECTION und das CONFORMING PRIVILEG Bit

demselben Bit im Descriptor, das nur je nachdem ob es sich um ein

Code- oder Daten-Segment handelt anders interpretiert wird)

HINWEIS: Beim Umschalten vom Protected in den Real-Mode bleibt der Inhalt

der Segmentregister (und ihrer Caches) erhalten. Wenn das Limit-

Feld eines Segmentregister-Caches einen Wert groesser 64k ent-

haelt, ist es moeglich, auch im Real-Mode Segmente >64k zu ver-

wenden. Beim Laden eines Segmentregisters im Real-Mode wird nur

Basis-Adresse im Segmentregistercache, nicht aber das Limit-Feld

oder die Attribute veraendert. Daher bleibt die Segmentgroesse

auch nach Aendern eines Segmentregister gleich (z.B. >64k).

ldtr-Cache (nicht genau dokumentiert, d.h. unter Vorbehalt):

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                                               |

|                             BASE  31..0                       |

|                                                               |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                                                               |

|                             LIMIT 31..0                       |

|                                                               |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|

?                     |

|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

\________  _________/

\/

ATTRIBUTES

(nicht genau definiert)

Register (Belegung):

===================

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | | | | | | | | | | | | |A|V|R| |N|IO |O|D|I|T|S|Z| |A| |P| |C|

|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|C|M|F|0|T| PL|F|F|F|F|F|F|0|F|0|F|1|F|   sr

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Alignment Check---+ | |   |  |  | | | | | |   |   |   |

Virtual 8086 Mode---+ |   |  |  | | | | | |   |   |   |

Resume Flag (R)---+   |  |  | | | | | |   |   |   |

Nested Flag (N)---+  |  | | | | | |   |   |   |

I/O Priveleg Level--+  | | | | | |   |   |   |

Overflow Flag (V)---+ | | | | |   |   |   |

Direction Flag (D)---+ | | | |   |   |   |

Interrupt Enable (I)---+ | | |   |   |   |

Trap Flag (T)---+ | |   |   |   |

Negativ Flag (N)---+ |   |   |   |

Zero Flag (Z)---+   |   |   |

Auxilary Flag (A)---+   |   |

Parity Flag (P)---+   |

Carry Flag(C)--+

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|P|C|N|                   |A| |W|                   |N|E|T|E|M|P|

| | | |                   | | | |                   | | | | | | |   cr0

|G|D|W|                   |M| |P|                   |E|T|S|M|P|E|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| | |                     |   |                     | | | | | |

| | |    Alignment Mask---+   |     Numeric Error---+ | | | | |

| | |    Write Protect -------+    Extension Type-----+ | | | |

| | +--- Not Write-through          Task Switched-------+ | | |

| +----- Cache Disable                 Emmulation---------+ | |

+------- Paging                      Math Present-----------+ |

Protection Enable-------------+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                       reserved                                |   cr1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|               Page Fault Linear Address                       |   cr2

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+P+P+-+-+-+

|  Page Directory Base Register (PDBR)  |0|0|0|0|0|0|0|C|W|0|0|0|   cr3

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+D+T+-+-+-+

| |

Page-Level Cache Disable--+ |

Page-Level Writes Transparent----+

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|             Breakpoint 0 Linear Address                       |   dr0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|             Breakpoint 1 Linear Address                       |   dr1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|             Breakpoint 2 Linear Address                       |   dr2

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|             Breakpoint 3 Linear Address                       |   dr3

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                      reserved                                 |   dr4

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                      reserved                                 |   dr5

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|B|B|B|0|0|0|0|0|0|0|0|0|B|B|B|B|  dr6

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+T+S+D+-+-+-+-+-+-+-+-+-+3+2+1+0+

B n : debug fault/trap due to breakpoint n

BD  : debug fault due to attempted debug register access when GD (dr7)

bit is set

BS  : debug trap due to single step

BT  : debug trap due to task switch

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|LEN|R/W|LEN|R/W|LEN|R/W|LEN|R/W|0|0|G|0|0|0|G|L|G|L|G|L|G|L|G|L|  dr7

| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |D| | | |E|E|3|3|2|2|1|1|0|0|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

n: Steuerbits fuer Breakpoint-Register n

R/W n : 00 - Break on instruction execution only (LEN muss auch 00 sein!)

01 - Break on data writes only

10 - undefined

11 - Break on data reads or writes but not instruction fetches

LEN n : 00 - one-byte length

01 - two-byte length

10 - undefined

11 - four-byte-length

GD    : Global Debug Register access detected

GE    : Exact Global data breakpoint match (reset by taskswitch);

ignored by 486 (only for 386) 486 always uses exact data

breakpoint matching

LE    : Exact Local data breakpoint match (reset by taskswitch);

ignored by 486 (only for 386) 486 always uses exact data

breakpoint matching

G n   : enable global breakpoint (not reset by taskswitch)

L n   : enable local breakpoint (reset by taskswitch)

8 KByte On-Chip-Cache Test durch tr3,tr4,tr5

============================================

Hinweis:

Es handelt sich um einen four-way set-associative Cache-Speicher.

Es gibt 128 Saetze von denen einer durch die Bits 4-10 der physika-

lischen Adresse selktiert wird. Jeder Satz enthaelt vier Tagfeld/

Datenblock/Validbit-Eintraege sowie drei LRU-Bits. Die Adressbits

11-31 der physikalischen Adresse werden mit den vier Tagfeldern des

ausgewaehlten Satzes assoziativ verglichen. Enthaelt eines der vier

Tagfelder diese Adresse und ist das zugehoerige Valid-Bit gesetzt,

so enthaelt der zugehoerige 16-Byte grosse Datenblock den Inhalt der

durch die physikalische Adresse angesprochenen Speicherstelle. Die

Auswahl des gewuenschten Bytes erfolgt direkt durch die niederwer-

tigen vier Bits der physikalischen Adresse innerhalb des Datenblocks.

Die LRU-Bits werden fuer einen Pseudo-LRU Cache-Ersetzungs-Algorithmus

benutzt.

Ein direkter Zugriff auf einen 16-Byte Datenblock mittels der Test-

register ist nicht moeglich, sondern dieser erfolgt indirekt ueber

zwei 16-Byte Hilsregister (Fill Buffer und Read Buffer). Beim Lesen

eines Datenblocks (adressiert durch tr5: SET SELECT (0-127), ENT (0-3);

CTL=10) wird dieser in den Read Buffer kopiert (TAG,LRU- und Valid-

Bits stehen direkt in tr4; VALID enthaelt die vier Valid-Bits der

vier Datenbloecke im ausgewaehlten Satz; V das Valid-Bit des von

diesen vier durch ENT ausgewaehlten Datenblocks). Jeweils eines der

vier 32-Bit-Worte im Read Buffer kann dann (adressiert durch ENT in

tr5; CTL=00) indirekt ueber tr3 ausgelesen werden. Beim Schreiben wird

zunaechst der Fill Buffer mit vier 32-Bit Worten (= 16-Byte Datenblock)

geladen. Dies geschieht wiederum indirekt ueber tr3 (wobei ENT in tr5

wieder eines der vier 32-Bit-Worte adressiert und CTL=00). Mittels

eines Cache-Write-Befehls (adressiert durch tr5: SET SELECT (0-127),

ENT (0-3); CTL=01) wird der Inhalt des Fill-Buffers in den Cache

uebertragen (TAG und zugehoeriges Valid-Bit V muessen vorher im

tr4 eingetragen werden; LRU- und VALID-Bits werden nicht verwendet).

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                        Data                                   |   tr3

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Cache Data Test Register

(zum indirekten Schreiben des Fill Buffer bzw. Lesen des Read Buffer)

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|              TAG                        |V| LRU | VALID |0|0|0|  tr4

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Cache Status Test Register

VALID: Valid bits of the accessed set (after a read from a cache entry)

LRU  : LRU bits of the accessed set (after a read from a cache entry)

V    : Valid bit of the accessed entry of the accessed set (after read)

(= one Bit of VALID)

new Valid bit of a selected entry of a selected set (befor write)

TAG  : Tag of the accessed entry of the accessed set (after read)

new Tag of a selected entry of a selected set (befor write)

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|             unused                      | SET SELECT  |ENT|CTL|  tr5

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Cache Control Test Register

SET SELECT: Set Select Bits

ENT       : Entry Select Bits

CTL       : Control Bits

CTL : 00 - Enable Fill Buffer Write / Enable Read Buffer Read

ENT:        Select 32-bit location in fill/read buffer

SET SELECT: not used

01 - Perform Cache Write

ENT:        Select a entry in set

SET SELECT: Select a set to write to

10 - Perform Cache Read

ENT:        Select a entry in set

SET SELECT: Select a set to read from

01 - Perform Cache Flush

ENT:        not used

SET SELECT: not used

TLB Test durch tr6,tr7

======================

Hinweis:

Es handelt sich um einen four-way set-associative Cache-Speicher mit

dessen Hilfe die hoeherwertigen 20 Bits (Bit 12-31) der linearen

Adresse in die hoeherwertigen 20 Bits der physikalischen Adresse

abgebildet werden. Die niederwertigen 12 Adressbits der physika-

lischen Adresse sind identisch mit denen der linearen Adresse

(4k-Bloecke).

Es gibt 8 Saetze von denen einer durch die Bits 12-14 der linearen

Adresse selektiert wird. Jeder Satz enthaelt vier Tagfeld(17+4 Bit)/

Datenblock(20+2 Bit)-Eintraege sowie drei LRU-Bits. Die 17 Adressbits

15-31 der linearen Adresse und die vier protection bits V (valid),

U/S (user/supervisor), R/W (read/write) und D (dirty) werden mit den

vier Tagfeldern des ausgewaehlten Satzes assoziativ verglichen.

Enthaelt eines der vier Tagfelder diesen Inhalt, so enthaelt der

zugehoerige 22-Bit grosse Dateblock die 20 hoeherwertigen Bits der

physikalische Adresse sowie das PCD (page cache disable) bit und das

PWT (page write-through) bit. Die LRU-Bits werden fuer einen Pseudo-LRU

Cache-Ersetzungs-Algorithmus benutzt.

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|        Linear Address                 |V|D|D|U|U|W|W|0|0|0|0|C|  tr6

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+#+-+#+-+#+-+-+-+-+-+

TLB Command Test Register

Linear Address: hoeherwertige 20 Bit der linearen Adresse

V  : Valid Bit

D  : dirty bit

D# : negiertes dirty bit

U  : user/supervisor bit

U# : negiertes user/supervisor bit

W  : read/write bit

W# : negiertes read/write bit

C  : Command bit

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|      Physical Address                 |P|P| LRU |0|0|P|REP|0|0|  tr7

|                                       |C|W|2|1|0| | |L|   | | |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+D+T+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

TLB Data Test Register

Physical Address: hoeherwertige 20 Bit der physikalischen Adresse

PCD : page cache disable

PWT : page write-through

LRU : LRU-Bits

PL  : Replacement Pointer Selector (for writes)

Hit Indication (for lookup)

REP : Replacement Pointer (for writes)

Hit Location (for lookup)

Testvorgang:

-----------

1. Schreibtest:

a) tr7 laden:

Physical Address: hoeherwertig 20 Bit der phys. Adresse

PCD : wie gewuenscht

PWT : wie gewuenscht

LRU : nicht benutzt

PL=0 : Pseudo-LRU Algorithmus bestimmt den zu ersetzenden

Eintrag (0-3);  REP nicht benuetzt

PL=1 : REP bestimmt den zu ersetzenden Eintrag (0-3)

b) tr6 laden:

Linear Address: hoeherwertige 20 Bit der linearen Adresse

(17 Bit werden Tag; 3 Bit bestimmen Set)

V  : Valid Bit

D  : dirty bit

D# : negiertes dirty bit (D#=D nicht erlaubt)

U  : user/supervisor bit

U# : negiertes user/supervisor bit (U#=U nicht erlaubt)

W  : read/write bit

W# : negiertes read/write bit (W#=W nicht erlaubt)

C=1: Command bit = write

2. Lookup-Test:

a) tr6 laden:

Linear Address: hoeherwertige 20 Bit der linearen Adresse (17 Bit

werden mit Tag verglichen; 3 Bit bestimmen Set)

V  : Valid Bit

D  : dirty bit

D# : negiertes dirty bit (D#=D=0 : immer miss; D#=D=1 : immer match)

U  : user/supervisor bit

U# : negiertes user/supervisor bit (U#=U=0 : immer miss;

U#=U=1 : immer match)

W  : read/write bit

W# : negiertes read/write bit (W#=W=0 : immer miss;

W#=W=1 : immer match)

C=0: Command bit = lookup

Hinweis: falls D und D# den gleichen Wert besitzen kann ein

Vergleichs treffer bzw. -fehler erzwungen werden.

(gleiches gilt fuer U und W)

b) tr5 auswerten

LRU :  LRU-Bits of the selected set

PL=1:  Hit Indication

REP : Hit Location: Nummer des Eintrags im ausgewaehlten set

Physical Address: hoeherwertige 20 Bit der physikalischen

Adresse

PCD : page cache disable

PWT : page write-through

PL=0:  Miss Indication

REP : undefiniert

Physical Address:  undefiniert

PCD :  undefiniert

PWT :  undefiniert

Segment-Descriptoren-Format:

===========================

Segment-Selector:

15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|       INDEX             |T|RPL|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+I+-+-+

INDEX: Index in die globale/lokale Descriptortabelle

TI   : Table Indicator (0=GDT , 1=LDT)

RPL  : Requested Privilege Level ( 00=most privileged, 11 least)

Wird ein Segment-Selector in ein Segment-Register geladen, so werden

s�mtliche Information des durch ihn adressierten Segment-Descriptors

in ein dem Segment-Register zugeordnetes (fuer den Benutzer unsicht-

bares) Register geladen.

------------------------------------------------------------------------

Segment-Descriptor:

------------------

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|    SEGMENT BASE 15..0         |   SEGMENT LIMIT 15..0         |   0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| BASE 31..24   |G|D|0|A| LIMIT | ACCESS RIGHTS |  BASE 23..16  |  +4

|               | | | |V| 19..16|    BYTE       |               |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+L+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

BASE  31..0 : 32-Bit Base Address of the Segment

LIMIT 19..0 : 20-Bit length of the Segment (in Byte falls G=0

sonst in 4k-Bloecken)

G           : Granularity Bit G=1  Segment length is page granular

G=0  Segment length is byte granular

(falls G=1 und LIMIT=n enthaelt das Segment die

Bytes 0 ..  n*4096+4095)

D           : Default Operation Size (nur fuer Code- oder Stack-Segment)

Code Segment : D=0  16-Bit Segment,  D=1  32-Bit Segment

Stack Segment: B=0  sp.w,   B=1  sp.l fuer implizite

Stackoperationen (wird anstatt D-Bit B-Bit genannt)

AVL         : Available field for user or OS

------------------------------------------------------------------------

ACCES RIGHTS BYTE:

-----------------

15  13  11   9 8

+-+-+-+-+-+-+-+-+

|P|DPL|S|  TYPE |

+-+-+-+-+-+-+-+-+

P    : Pesent P=1 Segment is mapped into physical memory

P=0 No mapping to physical memory exist, base and

limit not used

DPL  : Descriptor Priveleg Level

S    : Segment Descriptor  S=1  Code or Data (includes stacks) segment

descriptor

S=0  System Segment Descriptor

------------------------------------------------------------------------

TYPE for S=1

11   9 8

+-+-+-+-+

|E| | |A|

+-+-+-+-+

E: Executable  E=0 Data Segment, E=1 Code Segment

A    : Accessed  A=0  Segment has not been accessed

A=1  Segment selector has been loaded into segment register

or used by sector test instruction

------------------------------------------------------------------------

TYPE for S=1, E=0

11   9 8

+-+-+-+-+

|0|E|W|A|

+-+D+-+-+

ED: Expansion Direction

ED=0 Expand up segment, offsets must be <= limit

ED=1 Expand down segment, offsets must be > limit

W : Writeable   W=0 Data segment may not be written into

W=1 Data segment may be written into

A : Accessed    (siehe oben)

------------------------------------------------------------------------

TYPE for S=1, E=1

11   9 8

+-+-+-+-+

|1|C|R|A|

+-+-+-+-+

C : Conforming  C=1  Code segment may only be executed when CPL>=DPL

and CPL remains unchanged

R : Readable    R=0  Code segment may not be read

R=1  Code segment may be read

A : Accessed    (siehe oben)

------------------------------------------------------------------------

TYPE for S=0

11   9 8

+-+-+-+-+

|T|T|T|T|

|3|2|1|0|

+-+-+-+-+

T3 T2 T1 T0 | Type-Nr.|

------------+---------+-------------------

0  0  0  0  |    0    |  Invalid

0  0  0  1  |    1    |  Available 80286 TSS

0  0  1  0  |    2    |  LDT

0  0  1  1  |    3    |  Busy 80286 TSS

0  1  0  0  |    4    |  80286 Call Gate

0  1  0  1  |    5    |  Task Gate (for 80286 or 80486 Task)

0  1  1  0  |    6    |  80286 Interrupt Gate

0  1  1  1  |    7    |  80286 Trap Gate

1  0  0  0  |    8    |  Invalid

1  0  0  1  |    9    |  Available 80486 TSS

1  0  1  0  |    a    |  Undefined (Intel Reserved)

1  0  1  1  |    b    |  Busy 80486 TSS

1  1  0  0  |    c    |  80486 Call Gate

1  1  0  1  |    d    |  Undefined (Intel Reserved)

1  1  1  0  |    e    |  80486 Interrupt Gate

1  1  1  1  |    f    |  80486 Trap Gate

------------------------------------------------------------------------

Besonderheiten bei Systemdescriptoren (S=0):

a) TYPE=2 (LDT-Descriptor)

LDT-Descriptoren sind nur in der Global Descriptor Table erlaubt.

Ladebefehle fuer das LDTR sind nur in Privilegstufe 0 erlaubt, daher

wird das DPL-Feld im Descriptor ignoriert.

D (Bit 22) und AVL (Bit 20) muessen 0 sein?

b) TYPE=1,3,9,b (TSS-Descriptoren)

D (Bit 22) und AVL (Bit 20) muessen 0 sein?

Das Task Register (TR) enthaelt den Selector, der auf das

augenblickliche Task State Segment zeigt

c) TYPE=4-7,c,e,f (Gate-Descriptoren)

BASE- und LIMIT-Felder haben andere Bedeutung

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|    SELECTOR                   |   OFFSET 15..0                |   0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|    OFFSET 31..16              | ACCESS RIGHTS |0|0|0| WORD    |  +4

|                               |    BYTE       | | | | COUNT   |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

SELECTOR: 16-Bit Selector to the target code segment or

16-Bit Selector to the target task state segment for task gate

OFFSET  : 16-Bit (80286) offset to entry point within the target

code segment

32-Bit (80486) offset to entry point within the target

code segment

not used fot task gates (reserved)

WORD COUNT: number of parameters (0-31) to copy from caller's stack to

the called procedure's stack. The parameters are 32-bit

quantities for 80486 gates, and 16-bit quantities for 80286

gates. Only used for call gates and only when there is a

change in the privileg level. (reserved for task- interrupt-

and trap- gates)

486 TASK STATE SEGMENT

======================

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|   LINK (OLD TSS SELECTOR)     |   00

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            sp.l       (for privileg level 0)  |  +04

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|   SS  (for privileg level 0)  |  +08

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            sp.l       (for privileg level 1)  |  +0c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|   SS  (for privileg level 1)  |  +10

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            sp.l       (for privileg level 2)  |  +14

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|   SS  (for privileg level 2)  |  +18

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                           RESERVED                            |  +1c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              pc.l                             |  +20

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              sr.l                             |  +24

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r0.l  (EAX)                      |  +28

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r2.l  (ECX)                      |  +2c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r1.l  (EDX)                      |  +30

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r3.l  (EBX)                      |  +34

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r7.l  (ESP)                      |  +38

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r4.l  (EBP)                      |  +3c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r5.l  (ESI)                      |  +40

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              r6.l  (EDI)                      |  +44

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s1      (ES)         |  +48

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s6      (CS)         |  +4c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s7      (SS)         |  +50

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s0      (DS)         |  +54

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s2      (FS)         |  +58

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|          s3      (GS)         |  +5c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|    SELECTOR FOR TASK'S LDT    |  +60

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|  I/O BIT MAP OFFSET (15..0)   |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|T|  +64

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+                                                               +

+                                                               +

+                 Available for Operating System                +

+                                                               +

+                                                               +

+                 Available for Operating System                +

+                                                               +

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ + I/O

|31           24|23           16|15            8|7             0| BIT MAP

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ OFFSET

|63           56|55           48|47           40|39           32| + " +04

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|95           88|87           80|79           72|71           64| + " +08

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|               |               |               |             96| + " +0c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+        I/O PERMISSION BITMAP                                  +

+        (one Bit per Byte I/O = 8 kB)                          +

+        (Bit=1 : Zugriff auf I/O Port nicht erlaubt)           +

+                                                               +

+ Es muessen nicht alle 64k Bits vorhanden sein. Die Bitmap     +

+ geht bis zum Ende des TSS (Limit im Descriptor entspechend    +

+ setzen). Hinter dem letzten Byte mit einem 0-Bit (d.h.        +

+ einem erlaubten I/O port) muss das Byte $ff noch innerhalb    +

+ des TSS stehen da bei Zugriffsberechtigungs-Ueberpruefung     +

+ aus Effizienzgruenden immer 2 Bytes gelesen werden (fuer      +

+ Langwort I/O werden vier Bits benoetigt, die in verschieden   +

+ Bytes sein koennen)                                           +

+                                                               +

+ Fuer I/O Ports, fuer die kein Bit mehr im TSS steht, besteht  +

+ keine Zufgriffsberechtigung                                   +

+                                                               +

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|65503          |               |               |          65472| +"+1ff8

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|65535          |               |               |          65504| +"+1ffc

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|1 1 1 1 1 1 1 1| +"+2000

+-+-+-+-+-+-+-+-+

T: Debug Trap Bit (if 1 a debug exception 1 will be generated when

switching to the task)

286 TASK STATE SEGMENT

======================

15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   LINK (OLD TSS SELECTOR)     |   00

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| sp.w  (for privileg level 0)  |  +02

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   SS  (for privileg level 0)  |  +04

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| sp.w  (for privileg level 1)  |  +06

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   SS  (for privileg level 1)  |  +08

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| sp.w  (for privileg level 2)  |  +0a

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   SS  (for privileg level 2)  |  +0c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| pc.w                          |  +0e

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| sr.w                          |  +10

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r0.w   (AX)                   |  +12

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r2.w   (CX)                   |  +14

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r1.w   (DX)                   |  +16

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r3.w   (BX)                   |  +18

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r7.w   (SP)                   |  +1a

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r4.w   (BP)                   |  +1c

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r5.w   (SI)                   |  +1e

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| r6.w   (DI)                   |  +20

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| s1.w   (ES)                   |  +22

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| s6.w   (CS)                   |  +24

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| s7.w   (SS)                   |  +26

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| s0.w   (DS)                   |  +28

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| SELECTOR FOR TASK'S LDT       |  +2a

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+                               +

+                               +

+    AVAILABLE                  +

+                               +

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Paging

======

Die lineare Adresse wird folgendermassen interpretiert:

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

| 10 Bit DIRECTORY  |   10 BIT TABLE    |    12 Bit OFFSET      |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Das Kontrollregister cr3 enthaelt das Page Directory Base Register

(PDBR). In diesem stehen die hoeherwertigen 20 Bit (die niederwertigen

12 Bits sind immer 0) einer 32 Bit Adresse, die auf den Beginn des

4 kByte grossen PAGE DIRECTORYS zeigt. Dieses Page Directory enthaelt

1024 (je 4 Byte gro�e) Eintraege, von denen durch das 10 Bit DIRECTORY

Feld in der linearen Adresse einer ausgew�hlt wird. Dieser Eintag

enthaelt (neben einigen Kontrollbits) die hoeherwertigen 20 Bit (die

niederwertigen 12 Bits sind wiederum 0) einer 32 Bit Adresse, die auf

den Beginn einer 4 kByte grossen PAGE TABLE zeigt. Die Page Table

enthaelt ebenfalls 1024 (je 4 Byte gro�e) Eintraege, von denen durch

das 10 Bit TABLE Feld in der linearen Adresse einer ausgew�hlt wird.

Dieser Eintag enthaelt (neben einigen Kontrollbits) die hoeherwertigen

20 Bit (die niederwertigen 12 Bits sind wiederum 0) einer 32 Bit

Adresse, die auf den Beginn einer 4 kByte grossen PAGE FRAME zeigt.

Die der linearen Adresse zugeordnete physikalische Adresse wird nun

durch Addition (=Konkatination, da Page Frame Adresse in den

niederwertigsten 12 Bits 0 ist) der Page Frame Adresse und des

12 Bit OFFSET Feldes in der linearen Adresse gebildet.

Format der PAGE DIRECTORY Eintraege:

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+P+P+U+R+-+

|  20 Bit PAGE TABLE ADDRESS (31..12)   |AVAIL|0 0|D|A C|W|/|/|P|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+D+T+S+W+-+

Format der PAGE TABLE Eintraege:

31  29  27  25  23  21  19  17  15  13  11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+P+P+U+R+-+

|  20 Bit PAGE FRAME ADDRESS (31..12)   |AVAIL|0 0|D|A C|W|/|/|P|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+D+T+S+W+-+

AVAIL : Available for Operating System

D     : Dirty  (undefined for PAGE DIRECTORY Entry)

A     : Accessed

PCD   : Page Cache Disable

PWT   : Page Write Transpatent

U/S   : User/Supervisor

R/W   : Read/Write

P     : Present

Falls P=0, sind die restlichen 31 Bits frei zur Benutzung durch das

Betriebssystem.

A wird auf 1 gesetzt, wenn der entsprechende Eintrag zur Adressumsetzung

benuetzt wurde. D wird auf 1 gesetzt (nur fuer PAGE TABELE Eintraege)

wenn der entsprechende Eintrag zur Adressumsetzung fuer einen Schreibzugriff

benuetzt wurde. Das Ruecksetzen dieser Bits muss softwaremaessig erfolgen.

Der Prozessor befindet sich im Supervisor Mode falls Current Privileg

Level (CPL) (=niederwertigste zwei Bits im CS bzw. auch im SS) CPL=0,1,2

und er befindet sich im User Mode falls CPL=3.

Supervisor Lesezugriff auf eine Adresse ist immer moeglich.

Supervisor Schreibzugriff auf eine Adresse ist dann moeglich, wenn

{R/W=1 ist im zugehoerigen Page Directory und Page Table Eintrag} oder

wenn {Bit 16 (WP) im cr0=0 ist}.

User Lesezugriff auf eine Adresse ist dann moeglich, wenn entweder im

Page Directory oder im Page Table Eintrag (oder in beiden) U/S=1 ist.

User Schreibzugriff auf eine Adresse ist dann moeglich, wenn entweder

im Page Directory oder im Page Table Eintrag (oder in beiden) U/S=1 ist

und in beiden Eintraegen R/W=1 ist.

Protection

==========

CPL : current privileg level

DPL : descriptor privileg level

RPL : requestor's privileg level

00 (0) : hoechste     11 (3) : niedrigste Privilegstufe

d.h. die Forderung CPL <= DPL  bedeutet, dass CPL mindestens die gleiche

oder eine hoehere Privilegstufe als der DPL sein muss.

Der CPL ist bestimmt durch die niederwertigsten zwei Bits im CS (eine

Kopie davon steht in den niederwertigsten zwei Bits des SS). Der DPL

eines Segments steht in zwei Bits des 'access rights byte' im

Segmentdescriptor. Der RPL ist bestimmt durch die zwei niederwertigsten

Bits im Segmentselector.

Beim Laden eines Datensegment-Registers (s0-s4) mit einem Segmentselector

wird dieser unveraendert in das Segmentregister uebernommen (d.h. auch die

niederwertigsten zwei Bits und damit der RPL). Dieses RPL wird bei

RET und IRET fuer die Zugriffsberechtigungs-Ueberpruefung benoetigt.

Bei Laden des Stacksegmentregisters (s7) werden die zwei niederwertigsten

Bits aus dem Selector nie uebernommen. Die niederwertigsten zwei Bits

in s7 sind immer identisch mit denen im Codesegmentregister (s6)

(d.h. gleich dem CPL).

Beim Laden des Codesegmentregisters (s6) (z.B. durch eine

Unterprogrammaufruf) werden die zwei niederwertigsten Bits nicht

immer unveraendert uebernommen (d.h. der CPL nach dem Programmsprung

ist nicht notwendigerweise gleich dem RPL des im Sprungbefehl

angegebenen Selectors).

Privilegpruefungen finden immer nur beim Laden eines Segmentregisters

statt (Daten-Segmentregistern auch bei RET und IRET).

Privilegvoraussetzungen fuer Datenzugriffe:

------------------------------------------

Ein Segmentregister kann nur dann mit einem neuen Selector geladen

werden, wenn

CPL <= DPL  und

RPL <= DPL  (d.h der DPL darf keine hoeher Privilegstufe

haben als der CPL bzw. der RPL)

dies gilt sowohl fuer Datensegmente als auch fuer nonconforming,

readable, executable Segmente.

Fuer conforming, readable, executable Segmente wird der DPL des

descriptors durch die momentane CPL ersetzt, d.h. die Forderung

hierfuer ist:

RPL <= CPL   ?????????

Privilegvoraussetzungen fuer direkte Programmspruenge:

-----------------------------------------------------

im folgenden:

CPL : current privileg level

DPL : descriptor privileg level des Ziel-Codesegment descriptors

RPL : requestor's privileg level des Selectors im Sprungbefehl

- in ein conforming Codesegment (d.h. Bit 2 im 'acces right byte' = 1)

CPL >= DPL

RPL des Zielsegmentselectors wird nicht ausgewertet.

- in ein nonconforming Codesegment (d.h. Bit 2 im 'acces right byte' = 0)

RPL <= DPL

CPL  = DPL

d.h. ein Sprung zu einem Codesegment mit niedriger Privilegstufe ist

immer verboten.

Der CPL bleibt immer unveraendert. CPL ist normalerweise immer gleich

dem DPL des aktuellen Codesegments, ausser dieses ist ein conforming

Codesegment, dann kann CPL > DPL sein (d.h. CPL hat eine niedrigere

Privilegstufe als das Codesegment)

Privilegvoraussetzungen fuer indirekte Programmspruenge:

-------------------------------------------------------

(call- oder task-gates, task state segment)

im folgenden:

CPL     : current privileg level

RPL     : requestor's privileg level (im Segmentselector im

Sprungbefehl)

DPLgate : descriptor privileg level des gate descriptors

DPLtss  : descriptor privileg level des TSS descriptors

DPLcode : descriptor privileg level des Ziel-Codesegment descriptors

(das Ziel-Codesegment wird durch einen Selector im gate

ausgewaehlt)

RPLgate : RPL-Feld im Selectors fuer das Ziel-Codesegment (steht im

gate descriptor)

- call-gate (selector im Sprungbefehl zeigt auf ein call-gate)

CPL <= DPLgate

RPL <= DPLgate

CPL >= DPLcode

if conforming code segment OR CPL = DPLcode

then - (neuer CPL = alter CPL  (auch wenn CPL>DPLcode))

else - muss CALL-Befehl sein und kein JUMP-Befehl

- der neuen Privilegstufe zugeordneter Stacksegment-Selector

im Task  State Segment (TSS) muss ein RPL und der zugehoerige

Stacksegment Descriptor ein DPL haben das gleich dem DPLcode

ist

- (neuer CPL = DPLcode)

- (neben der Ruecksprungadresse wird auch der alte Stack-

pointer (descriptor und Offset) auf dem neuen Stack abgelegt)

- task gate (selector im Sprungbefehl zeigt auf ein task-gate)

DPLgate >= CPL

DPLgate >= RPL

der durch den selector im taskgate selektierte TSS descriptor muss

nonbusy sein (RPL dieses selectors spielt keine Rolle)

(task switch (with nesting by call, without nesting by jump) wird

durchgefuehrt)

- task state segment (selector im Sprungbefehl zeigt auf ein task state

segment)

DPLtss >= CPL

DPLtss >= RPL

TSS descriptor muss nonbusy sein

(task switch (with nesting by call, without nesting by jump) wird

durchgefuehrt)

Privilegvoraussetzungen fuer Unterprogramm-Rueckpruenge:

-------------------------------------------------------

im folgenden:

CPL : current privileg level

RPL : requestor's privileg level (im Segmentselector der Ruecksprung-

adresse auf dem Stack)

DPL : descriptor privileg level des Ziel-Codesegment descriptors

(das Ziel-Codesegment wird durch den Selector der Ruecksprung-

adresse auf dem Stack bestimmt)

RPLstack: RPL des Stack-selectors, der zusammen mit der Ruecksprung-

adresse auf dem augenblicklichen Stack steht

DPLstack: DPL des nach dem Ruecksprung zu verwendenden Stacksegment-

Descriptors (der Selector dazu steht zusammen mit der

Ruecksprungadresse auf dem augenblicklichen Stack)

CPL <= RPL

DPL <= RPL

if Ziel-Codesegment non-conforming then DPL = RPL

if CPL < RPL

then  (in diesem Fall muss auch alter Stackpointer auf dem Stack sein)

RPLstack = RPL

DPLstack = RPL

(neuer Instruction- und Stackpointer wird mit den Werten vom

Stack geladen)

(neuer CPL wird = RPL gesetzt)

(falls auf ES,FS,GS oder DS in der neuen Privilegstufe nicht zuge-

griffen werden darf, werden diese mit dem Null-Selector geladen)

Privilegvoraussetzungen fuer Interrupts:

---------------------------------------

(trap-, interrupt- oder task-gates)

im folgenden:

CPL     : current privileg level

DPLgate : descriptor privileg level des gate descriptors

(das gate wird durch den Selector in der Interrupttabelle

bestimmt)

DPLcode : descriptor privileg level des Ziel-Codesegment descriptors

(das Ziel-Codesegment wird durch den Selector im gate

bestimmt)

if softwareinterrupt then  CPL <= DPLgate

if task gate

then

der durch den selector im taskgate selektierte TSS descriptor muss

nonbusy sein (RPL dieses selectors spielt keine Rolle)

(task switch (with nesting) wird durchgefuehrt)

endif

if trap gate OR interrupt gate

then

{- CPL=DPLcode oder Ziel-Codesegment ist conforming

- (push sr.l (32 bit gate) bzw. sr.w (16 bit gate))

- (push return address (4 bzw. 2 words)

- (CPL unveraendert (unabhaengig vom RPL im Ziel-Codesegment

selector))

- (TF=0, NT=0, if interrupt gate then IF=0)

}

oder

{- CPL>DPLcode und Ziel-Codesegment ist non-conforming

- der neuen Privilegstufe zugeordneter Stacksegment-Selector

im momentanen Task State Segment (TSS) muss ein RPL und der

zugehoerige Stacksegment Descriptor ein DPL haben das gleich

dem DPLcode ist

- (push ss,sr (4 bzw. 2 words bei 32 bit gate bzw.16 bit gate)

- (push sr.l (32 bit gate) bzw. sr.w (16 bit gate))

- (push return address (4 bzw. 2 words)

- (neuer CPL = DCPLcode)

- (TF=0, NT=0, if interrupt gate then IF=0)

}

endif

??? ist CPL<DPLcode bei conforming Codesegment moeglich ????

Privilegvoraussetzungen fuer Interrupt-Rueckpruenge:

----------------------------------------------------

im folgenden:

CPL : current privileg level

RPL : requestor's privileg level (im Segmentselector der Ruecksprung-

adresse auf dem Stack)

DPL : descriptor privileg level des Ziel-Codesegment descriptors

(das Ziel-Codesegment wird durch den Selector der Ruecksprung-

adresse auf dem Stack bestimmt)

RPLstack: RPL des Stack-selectors, der zusammen mit der Ruecksprung-

adresse auf dem augenblicklichen Stack steht

DPLstack: DPL des nach dem Ruecksprung zu verwendenden Stacksegment-

Descriptors (der Selector dazu steht zusammen mit der

Ruecksprungadresse auf dem augenblicklichen Stack)

if NT=1

then

- Back Link Selector im TSS muss auf busy TSS zeigen

- (switch task without nesting to TSS specified by back link

selector)

- (mark the task just abandoned as NOT BUSY)

else

- CPL <= RPL

- DPL <= RPL

- if Ziel-Codesegment non-conforming then DPL = RPL

- if CPL < RPL

then  (in diesem Fall muss auch alter Stackpointer

auf dem Stack sein)

RPLstack = RPL

DPLstack = RPL

(neuer Instructionpointer, Flags und Stackpointer wird mit

den Werten vom Stack geladen)

(neuer CPL wird = RPL gesetzt)

(falls auf ES,FS,GS oder DS in der neuen Privilegstufe nicht

zugegriffen werden darf, werden diese mit dem Null-Selector

geladen)

=========================================================================

Adressierungsarten des 80486:

----------------------------

a) Register (16- und 32-Bit Modus)

(gueltige Adressierungsart bei ADRS)

r0

r1

r2

r3

r4      ; nur .w und .l

r5      ; nur .w und .l

r6      ; nur .w und .l

r7      ; nur .w und .l

m0      ; nur .b

m1      ; nur .b

m2      ; nur .b

m3      ; nur .b

b) 16-Bit Modus

(gueltige Adressierungsart bei ADRS und MADRS)

off.w{si}   ; i=0..3,6,7

(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.b(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r3.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r4.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r3.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r3.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r4.w,r5.w){si}   ; i=0..3,6,7

off.w(r4.w,r6.w){si}   ; i=0..3,6,7

Bei (r4.w) wird s7 (SS) sonst s0 (DS) als Segmentregister verwendet,

sofern kein Segment-Override-Prefix angegeben ist.

c) 32-Bit Modus

(gueltige Adressierungsart bei ADRS und MADRS)

off.l{si}   ; (j=0)                  i=0..3,6,7

(rj.l){si}   ; j=0..3,5,7             i=0..3,6,7

off.b(rj.l){si}   ; j=0..7                 i=0..3,6,7

off.l(rj.l){si}   ; j=0..7                 i=0..3,6,7

(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7

(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7

(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7

(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..3,5..7   k=0..6   i=0..3,6,7

off.l  (rk.l){si}   ;  (j=0)        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*2){si}   ;  (j=0)        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*4){si}   ;  (j=0)        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rk.l*8){si}   ;  (j=0)        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.b(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l)  {si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*2){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*4){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

off.l(rj.l,rk.l*8){si}   ; j=0..7        k=0..6   i=0..3,6,7

Bei j=4 und j=7 wird s7 (SS) sonst s0 (DS) als Segmentregister verwendet,

sofern kein Segment-Override-Prefix angegeben ist.

Befehlssatz des 80486 (ohne Gleitpunktbefehle):

----------------------------------------------

+------------------------------------------------------+

| aaa                    ; ASCII Adjust after Addition |

+------------------------------------------------------+

adj_asc_add  r0

+------------------------------------------------------+

| aad                    ; ASCII Adjust befor Division |

+------------------------------------------------------+

adj_asc_div  #imm8,r0

adj_asc_div  r0         ; = adj_asc_div  #10,r0

+------------------------------------------------------+

| aam                    ; ASCII Adjust after Multiply |

+------------------------------------------------------+

adj_asc_mul  #imm8,r0

adj_asc_mul  r0         ; = adj_asc_mul  #10,r0

+---------------------------------------------------------+

| aas                    ; ASCII Adjust after Subtraction |

+---------------------------------------------------------+

adj_asc_sub  r0

+-----------------------------------------+

| adc                    ; Add with Carry |

+-----------------------------------------+

addc.b    #imm8,ADRS

addc.b    rk,ADRS        ; k=0..3

addc.b    mk,ADRS        ; k=0..3

addc.b    ADRS,rk        ; k=0..3

addc.b    ADRS,mk        ; k=0..3

addc.w    #imm16,ADRS

addc.w    rk,ADRS        ; k=0..7

addc.w    ADRS,rk        ; k=0..7

addc.l    #imm32,ADRS

addc.l    rk,ADRS        ; k=0..7

addc.l    ADRS,rk        ; k=0..7

addcq.w   #imm8,ADRS

addcq.l   #imm8,ADRS

+------------------------------+

| add                    ; Add |

+------------------------------+

add.b     #imm8,ADRS

add.b     rk,ADRS        ; k=0..3

add.b     mk,ADRS        ; k=0..3

add.b     ADRS,rk        ; k=0..3

add.b     ADRS,mk        ; k=0..3

add.w     #imm16,ADRS

add.w     rk,ADRS        ; k=0..7

add.w     ADRS,rk        ; k=0..7

add.l     #imm32,ADRS

add.l     rk,ADRS        ; k=0..7

add.l     ADRS,rk        ; k=0..7

addq.w    #imm8,ADRS

addq.l    #imm8,ADRS

+--------------------------------------+

| and                    ; Logical AND |

+--------------------------------------+

and.b     #imm8,ADRS

and.b     rk,ADRS        ; k=0..3

and.b     mk,ADRS        ; k=0..3

and.b     ADRS,rk        ; k=0..3

and.b     ADRS,mk        ; k=0..3

and.w     #imm16,ADRS

and.w     rk,ADRS        ; k=0..7

and.w     ADRS,rk        ; k=0..7

and.l     #imm32,ADRS

and.l     rk,ADRS        ; k=0..7

and.l     ADRS,rk        ; k=0..7

andq.w    #imm8,ADRS     ; imm8 sign-extended

andq.l    #imm8,ADRS     ; imm8 sign-extended

+-------------------------------------------------------+

| arpl                   ; Adjust RPL Field of Selector |

+-------------------------------------------------------+

arpl.w    rk,ADRS        ; k=0..7

; if [bit1,bit0] von (ADRS) < [bit1,bit0]

; von rk then {Z=1; [bit1,bit0] von

; (ADRS) = [bit1,bit0] von rk} else {Z=0}

+-----------------------------------------------------------+

| bound                  ; Check Array Index Against Bounds |

+-----------------------------------------------------------+

chk.w     MADRS,rk       ; k=0..7

; if rk.w<(ADRS).w or rk.w>(ADRS+2).w then

; trap 5

chk.l     MADRS,rk       ; k=0..7

; if rk.l<(ADRS).l or rk.l>(ADRS+4).l then

; trap 5

+-------------------------------------------+

| bsf                    ; Bit Scan Forward |

+-------------------------------------------+

bscf.w    ADRS,rk        ; k=0..7

; if (ADRS).w=0 then {Z=1; rk.w=undef.} else

; {Z=0; rk.w= Nr. des niederwert. 1-Bits}

bscf.l    ADRS,rk        ; k=0..7

; if (ADRS).l=0 then {Z=1; rk.l=undef.} else

; {Z=0; rk.l= Nr. des niederwert. 1-Bits}

+-------------------------------------------+

| bsr                    ; Bit Scan Reverse |

+-------------------------------------------+

bscr.w    ADRS,rk        ; k=0..7

; if (ADRS).w=0 then {Z=1; rk.w=undef.} else

; {Z=0; rk.w= Nr. des hoechstwert. 1-Bits}

bscr.l    ADRS,rk        ; k=0..7

; if (ADRS).l=0 then {Z=1; rk.l=undef.} else

; {Z=0; rk.l= Nr. des hoechstwert. 1-Bits}

+------------------------------------+

| bswap                  ; Byte Swap |

+------------------------------------+

bswap.l   rk             ; k=0..7

; rk(31..24) <-> rk(7..0)

; rk(23..16) <-> rk(15..8)

; ACHTUNG: muss 32-Bit Befehl sein, d.h. bei

; 16-Bit-Codesegmenten Prefix $66 einfuegen, da

; sonst offiziell undefiniert. (486 fuehrt bswap

; auch als 16-Bit-Befehl durch, speichert das

; Ergebnis aber nur in rk.w und laesst das hoeher-

; wertige Wort unveraendert:

; d.h. b3 b2 b1 b0 -> b3 b2 b2 b0 )

+-----------------------------------+

| bt                     ; Bit Test |

+-----------------------------------+

btst.w    rk,ADRS        ; k=0..7

btst.w    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 16 (32?); Bit -> C-Flag

btst.l    rk,ADRS        ; k=0..7

btst.l    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 32; Bit -> C-Flag

+--------------------------------------------------+

| btc                    ; Bit Test and Complement |

+--------------------------------------------------+

bchg.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bchg.w    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 16 (32?); Bit -> C-Flag;

; NOT(Bit) -> Bit

bchg.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bchg.l    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 32; Bit -> C-Flag

; NOT(bit) -> Bit

+---------------------------------------------+

| btr                    ; Bit Test and Reset |

+---------------------------------------------+

bclr.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bclr.w    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 16 (32?); Bit -> C-Flag;

; 0 -> Bit

bclr.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bclr.l    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 32; Bit -> C-Flag

; 0 -> Bit

+-------------------------------------------+

| bts                    ; Bit Test and Set |

+-------------------------------------------+

bset.w    rk,ADRS        ; k=0..7

bset.w    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 16 (32?); Bit -> C-Flag;

; 1 -> Bit

bset.l    rk,ADRS        ; k=0..7

bset.l    #imm8,ADRS

; Bit-Nr. MOD 32; Bit -> C-Flag

; 1 -> Bit

+-----------------------------------------+

| call                   ; Call Procedure |

+-----------------------------------------+

bsr.w     label          ; 16-Bit relativ ; pc.w -> -(sp.x)

bsr.l     label          ; 32-Bit relativ ; pc.l -> -(sp.x)

jsr.w     (ADRS)         ; (16-Bit Offset) indirekt

; pc.w -> -(sp.x)

jsr.ww    segment:label  ; 16-Bit Segment, 16-Bit Offset

; s6.w -> -(sp.x) ; pc.w -> -(sp.x)

jsr.ww    (MADRS)        ; (16-Bit Segment, 16-Bit Offset) indirekt

; s6.w -> -(sp.x) ; pc.w -> -(sp.x)

jsr.l     (ADRS)         ; (32-Bit Offset) indirekt

; pc.l -> -(sp.x)

jsr.wl    segment:label  ; 16-Bit Segment, 32-Bit Offset

; 0.w|s6.w -> -(sp.x) ; pc.l -> -(sp.x)

jsr.wl    (MADRS)        ; (16-Bit Segment, 32-Bit Offset) indirekt

; 0.w|s6.w -> -(sp.x) ; pc.l -> -(sp.x)

; Hinweis: ob x=w oder x=l verwendet wird

; haengt auschliesslich vom B-Bit (=D-Bit)

; im Descriptor fuer das Stack-Segment ab

+------------------------------------------------------+

| cbw / cwde             ; Convert Byte to Word /      |

+----------------------+ ; Convert Word to Doubleworde |

+-------------------------------+

ext.w     r0             ; Bit  7 von r0 nach Bit 8..15 von r0

ext.l     r0             ; Bit 15 von r0 nach Bit 8..31 von r0

+-------------------------------------------+

| clc                    ; Clear Carry Flag |

+-------------------------------------------+

bclr.w    #0,sr

+-----------------------------------------------+

| cld                    ; Clear Direction Flag |

+-----------------------------------------------+

bclr.w    #10,sr

+-----------------------------------------------+

| cli                    ; Clear Interrupt Flag |

+-----------------------------------------------+

bclr.w    #9,sr

+----------------------------------------------------------+

| clts                   ; Clear Task-Switched Flag in CR0 |

+----------------------------------------------------------+

bclr.w    #3,cr0

+------------------------------------------------+

| cmc                    ; Complement Carry Flag |

+------------------------------------------------+

bchg.w    #0,sr

+-----------------------------------------------+

| cmp                    ; Compare Two Operands |

+-----------------------------------------------+

cmp.b     #imm8,ADRS

cmp.b     rk,ADRS        ; k=0..3

cmp.b     mk,ADRS        ; k=0..3

cmp.b     ADRS,rk        ; k=0..3

cmp.b     ADRS,mk        ; k=0..3

cmp.w     #imm16,ADRS

cmp.w     rk,ADRS        ; k=0..7

cmp.w     ADRS,rk        ; k=0..7

cmp.l     #imm32,ADRS

cmp.l     rk,ADRS        ; k=0..7

cmp.l     ADRS,rk        ; k=0..7

cmpq.w    #imm8,ADRS

cmpq.l    #imm16,ADRS

+--------------------------------------------------+

| cmps/cmpsb/cmpsw/cmpsd ; Compare String Operands |

+--------------------------------------------------+

cmp.b     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.w     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.l     (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si} ; i=0..3,6,7

diesen Befehlen kann repeq_r2 oder repne_r2 vorangest. werden

cmp.b     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.w     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

cmp.l     (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si} ; i=0..3,6,7

diesen Befehlen kann repeq_r2 oder repne_r2 vorangest. werden

+-----------------------------------------------+

| cmpxchg                ; Compare and Exchange |

+-----------------------------------------------+

cas.b     r0,rk,ADRS     ; k=0..3

cas.b     r0,mk,ADRS     ; k=0..3

cas.w     r0,rk,ADRS     ; k=0..7

cas.l     r0,rk,ADRS     ; k=0..7

; if r0=(ADRS) then {Z=1; (ADRS)=rk} else

; {Z=0; r0=(ADRS)}

+---------------------------------------------------------+

| cwd / cdq              ; Convert Word to Doubleword /   |

+----------------------+ ; Convert Doubleword to Quadword |

+----------------------------------+

ext.w     r0,r1|r0       ; Bit 15 von r0 nach Bit 0..15 von r1

ext.l     r0,r1|r0       ; Bit 31 von r0 nach Bit 0..31 von r1

+--------------------------------------------------------+

| daa                    ; Decimal Adjust after Addition |

+--------------------------------------------------------+

adj_dec_add  r0

+-----------------------------------------------------------+

| das                    ; Decimal Adjust after Subtraction |

+-----------------------------------------------------------+

adj_dec_sub  r0

+-----------------------------------------+

| dec                    ; Decrement by 1 |

+-----------------------------------------+

dec.b     ADRS

dec.w     ADRS

dec.l     ADRS

+------------------------------------------+

| div                    ; Unsigned Divide |

+------------------------------------------+

divu.b    ADRS,m0|r0     ; [m0.b|r0.b] DIV (ADRS).b -> r0.b

; [m0.b|r0.b] MOD (ADRS).b -> m0.b

divu.w    ADRS,r1|r0     ; [r1.w|r0.w] DIV (ADRS).w -> r0.w

; [r1.w|r0.w] MOD (ADRS).w -> r1.w

divu.l    ADRS,r1|r0     ; [r1.l|r0.l] DIV (ADRS).l -> r0.l

; [r1.l|r0.l] MOD (ADRS).l -> r1.l

+--------------------------------------------------------------------+

| enter                  ; Make Stack Frame for Procedure Parameters |

+--------------------------------------------------------------------+

link.w    r4,#imm16,#imm8; imm8 MOD 32 -> level

; r4.w -> -(sp.x); sp.x ->temp.x;

; for i=1 to level-1 do

;     {r4.w-2 -> r4.w; (r4.w).w -> -(sp.x)}

; if level>0 then temp.x -> -(sp.x)

; temp.x -> r4.w; sp.x-imm16 -> sp.x

link.l    r4,#imm16,#imm8; imm8 MOD 32 -> level

; r4.l -> -(sp.x); sp.x ->temp.x;

; for i=1 to level-1 do

;     {r4.l-4 -> r4.l; (r4.l).l -> -(sp.x)}

; if level>0 then temp.x -> -(sp.x)

; temp.x -> r4.l; sp.x-imm16 -> sp.x

+-------------------------------+

| hlt                    ; Halt |

+-------------------------------+

halt

+----------------------------------------+

| idiv                   ; Signed Divide |

+----------------------------------------+

divs.b    ADRS,m0|r0     ; [m0.b|r0.b] DIV (ADRS).b -> r0.b

; [m0.b|r0.b] MOD (ADRS).b -> m0.b

divs.w    ADRS,r1|r0     ; [r1.w|r0.w] DIV (ADRS).w -> r0.w

; [r1.w|r0.w] MOD (ADRS).w -> r1.w

divs.l    ADRS,r1|r0     ; [r1.l|r0.l] DIV (ADRS).l -> r0.l

; [r1.l|r0.l] MOD (ADRS).l -> r1.l

+------------------------------------------+

| imul                   ; Signed Multiply |

+------------------------------------------+

muls.b    ADRS,r0,m0|r0  ; (ADRS).b * r0.b -> [m0.b|r0.b] (=r0.w)

muls.w    ADRS,r0,r1|r0  ; (ADRS).w * r0.w -> [r1.w|r0.w]

muls.w    ADRS,rk,rk     ; k=0..7

; (ADRS).w * rk.w -> rk.w

muls.w    #imm16,ADRS,rk ; k=0..7

; imm16.w * (ADRS).w  -> rk.w

mulsq.w   #imm8,ADRS,rk  ; k=0..7

; imm8.b * (ADRS).w  -> rk.w

muls.l    ADRS,r0,r1|r0  ; (ADRS).l * r0.l -> [r1.l|r0.l]

muls.l    ADRS,rk,rk     ; k=0..7

; (ADRS).l * rk.l -> rk.l

muls.l    #imm32,ADRS,rk ; k=0..7

; imm32.l * (ADRS).l  -> rk.l

mulsq.l   #imm8,ADRS,rk  ; k=0..7

; imm8.b * (ADRS).l  -> rk.l

+------------------------------------------+

| in                     ; Input from Port |

+------------------------------------------+

in.b      #imm8,r0       ; (port imm8).b -> r0.b

in.b      r1,r0          ; (port (r1.w)).b -> r0.b

in.w      #imm8,r0       ; (port imm8).w -> r0.l

in.w      r1,r0          ; (port (r1.w)).w -> r0.w

in.l      #imm8,r0       ; (port imm8).l -> r0.l

in.l      r1,r0          ; (port (r1.w)).l -> r0.l

+-----------------------------------------+

| inc                    ; Increment by 1 |

+-----------------------------------------+

inc.b     ADRS

inc.w     ADRS

inc.l     ADRS

+----------------------------------------------------+

| ins/insb/insw/insd     ; Input from Port to String |

+----------------------------------------------------+

in.b      r1,(r6.w)+-{s1} ; (port (r1)).b -> (r6.w)+-{s1}

in.w      r1,(r6.w)+-{s1} ; (port (r1)).w -> (r6.w)+-{s1}

in.l      r1,(r6.w)+-{s1} ; (port (r1)).l -> (r6.w)+-{s1}

in.b      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).b -> (r6.l)+-{s1}

in.w      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).w -> (r6.l)+-{s1}

in.l      r1,(r6.l)+-{s1} ; (port (r1)).l -> (r6.l)+-{s1}

diesen Befehlen kann rep_r2 vorangestellt werden

+------------------------------------------------------+

| int/into               ; Call to Interrupt Procedure |

+------------------------------------------------------+

trap      #imm8

trapv                    ; trap 4 if V=1 (Overflow)

+-------------------------------------------+

| invd                   ; Invalidate Cache |

+-------------------------------------------+

invl_cache               ; nur 486 (nicht 386)

+-----------------------------------------------+

| invlpg                 ; Invalidate TLB Entry |

+-----------------------------------------------+

invl_tlb  MADRS          ; nur 486 (nicht 386)

+--------------------------------------------+

| iret/iretd             ; Interrupt Rerturn |

+--------------------------------------------+

rte.w

rte.l

+---------------------------------------------------+

|jcc                     ; Jump if Condition is Met |

+---------------------------------------------------+

; 8-Bit relativ

beq.b     label          ; equal (Z=1)

bne.b     label          ; not equal (Z=0)

bpl.b     label          ; plus (N=0)

bmi.b     label          ; minus (N=1)

bcc.b     label          ; carry clear = bhs (C=0)

bcs.b     label          ; carry set = blo (C=1)

bvc.b     label          ; overflow clear (V=0)

bvs.b     label          ; overflow set (V=1)

bpc.b     label          ; parity clear (P=0)

bps.b     label          ; parity set (P=1)

bhi.b     label          ; high (C=0 und Z=0)

bhs.b     label          ; high or same  = bcc (C=0)

bls.b     label          ; low or same (C=1 oder Z=1)

blo.b     label          ; low = bcs (C=1)

bgt.b     label          ; greater than (Z=0 und N=V)

bge.b     label          ; greater or equal (N=V)

ble.b     label          ; less or equal (Z=1 oder N<>V)

blt.b     label          ; less than (N<>V)

beqr2w.b  label          ; r2.w=0

beqr2l.b  label          ; r2.l=0

; 16-Bit relativ

beq.w     label          ; equal (Z=1)

bne.w     label          ; not equal (Z=0)

bpl.w     label          ; plus (N=0)

bmi.w     label          ; minus (N=1)

bcc.w     label          ; carry clear = bhs (C=0)

bcs.w     label          ; carry set = blo (C=1)

bvc.w     label          ; overflow clear (V=0)

bvs.w     label          ; overflow set (V=1)

bpc.w     label          ; parity clear (P=0)

bps.w     label          ; parity set (P=1)

bhi.w     label          ; high (C=0 und Z=0)

bhs.w     label          ; high or same  = bcc (C=0)

bls.w     label          ; low or same (C=1 oder Z=1)

blo.w     label          ; low = bcs (C=1)

bgt.w     label          ; greater than (Z=0 und N=V)

bge.w     label          ; greater or equal (N=V)

ble.w     label          ; less or equal (Z=1 oder N<>V)

blt.w     label          ; less than (N<>V)

; 32-Bit relativ

beq.l     label          ; equal (Z=1)

bne.l     label          ; not equal (Z=0)

bpl.l     label          ; plus (N=0)

bmi.l     label          ; minus (N=1)

bcc.l     label          ; carry clear = bhs (C=0)

bcs.l     label          ; carry set = blo (C=1)

bvc.l     label          ; overflow clear (V=0)

bvs.l     label          ; overflow set (V=1)

bpc.l     label          ; parity clear (P=0)

bps.l     label          ; parity set (P=1)

bhi.l     label          ; high (C=0 und Z=0)

bhs.l     label          ; high or same  = bcc (C=0)

bls.l     label          ; low or same (C=1 oder Z=1)

blo.l     label          ; low = bcs (C=1)

bgt.l     label          ; greater than (Z=0 und N=V)

bge.l     label          ; greater or equal (N=V)

ble.l     label          ; less or equal (Z=1 oder N<>V)

blt.l     label          ; less than (N<>V)

+-------------------------------+

| jmp                    ; Jump |

+-------------------------------+

br.b      label          ; 8-Bit relativ

br.w      label          ; 16-Bit relativ

br.l      label          ; 32-Bit relativ

jmp.w     (ADRS)         ; (ADRS): 16-Bit Offset

jmp.ww    segment:label  ; 16-Bit Segment, 16-Bit Offset

jmp.ww    (MADRS)        ; (ADRS): 16-Bit Segment, 16-Bit Offset

jmp.l     (ADRS)         ; (ADRS): 32-Bit Offset

jmp.wl    segment:label  ; 16-Bit Segment, 32-Bit Offset

jmp.wl    (MADRS)        ; (ADRS): 16-Bit Segment, 32-Bit Offset

+------------------------------------------------------+

| lahf                   ; Load Flags into AH Register |

+------------------------------------------------------+

move.b    sr,m0

+--------------------------------------------------+

| lar                    ; Load Access Rights Byte |

+--------------------------------------------------+

lar.w     ADRS,rk        ; k=0..7

; (ADRS): 16-Bit Selector

; falls Zugriff auf zugehoerigen Descriptor

; erlaubt und Descr.-Typ <> 0,8,a,d dann

; {Z=1 und mk.b= ACCESS RIGHTS BYTE des

; Descr., rk.b=0} sonst {Z=0}

lar.l     ADRS,rk        ; k=0..7

; (ADRS): 16-Bit Selector

; falls Zugriff auf zugehoerigen Descriptor

; erlaubt und Descr.-Typ <> 0,8,a,d dann

; {Z=1 und rk.l= hoeherwertige vier Bytes des

; Descr. AND 00FxFF00 (= [0.b | G,D,0,AVL,

; x,x,x,x | ACCESS RIGHTS BYTE | 0.b ]}

; sonst {Z=0} ; x= undef.

+-------------------------------------------------+

| lea                    ; Load Effective Address |

+-------------------------------------------------+

lea.w     MADRS,rk       ; k=0..7

lea.l     MADRS,rk       ; k=0..7

+----------------------------------------------------+

| leave                  ; High Level Procedure Exit |

+----------------------------------------------------+

unlk.w    r4             ; r4.x -> r7.x , (r7.x)+ -> r4.w

unlk.l    r4             ; r4.x -> r7.x , (r7.x)+ -> r4.l

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+-----------------------------------------------------------+

| lgdt/lidt              ; Load Global/Interrupt Descriptor |

+----------------------+ ; Tabel Register                   |

+------------------------------------+

move.w    MADRS,gdtr     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 24-Bit Basisadresse

;              (MSByte=don't care)

move.l    MADRS,gdtr     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 32-Bit Basisadresse

move.w    MADRS,idtr     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 24-Bit Basisadresse

;              (MSByte=don't care)

move.l    MADRS,idtr     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 32-Bit Basisadresse

+--------------------------------------------+

| lgs/lss/lds/les/lfs    ; Load Full Pointer |

+--------------------------------------------+

move.w    MADRS,si|rk    ; i=0..3,7   k=0..7

; (MADR).w -> rk.w

; (MADR+2).w: -> si (und Descr. in si-Cache)

move.l    MADRS,si|rk    ; i=0..3,7   k=0..7

; (MADR).l -> rk.l

; (MADR+2).w: -> si (und Descr. in si-Cache)

+------------------------------------------------------+

| lldt                   ; Load Local Descriptor Table |

+----------------------+ ; Register                    |

+-------------------------------+

move.w    ADRS,ldtr      ; (ADR).w -> ldtr (und Descr. in ldtr-Cache)

+---------------------------------------------------+

| lmsw                   ; Load Machine Status Word |

+---------------------------------------------------+

move.w    ADRS,cr0       ; nur Bit 1-3 (TS,EM,MP) werden uebernommen

; Bit 0 (PE) kann nur gesetzt werden

+-----------------------------------------------------+

| lock                   ; Assert LOCK# Signal Prefix |

+-----------------------------------------------------+

lock

+----------------------------------------------+

| lods/lodsb/lodsw/lodsd ; Load String Operand |

+----------------------------------------------+

move.b    (r5.w)+-{si},r0

move.w    (r5.w)+-{si},r0

move.l    (r5.w)+-{si},r0

move.b    (r5.l)+-{si},r0

move.w    (r5.l)+-{si},r0

move.l    (r5.l)+-{si},r0

diesen Befehlen kann rep_r2 vorangestellt werden

+-------------------------------------------------------+

| loop/loopcond          ; Loop Control with CX Counter |

+-------------------------------------------------------+

dbf.w     r2,label       ; 8-Bit relativ Sprung falls r2.w<>0

dbf.l     r2,label       ; 8-Bit relativ Sprung falls r2.l<>0

dbeq.w    r2,label       ; 8-Bit rel. Spr. falls r2.w<>0 u Z=0

dbeq.l    r2,label       ; 8-Bit rel. Spr. falls r2.w<>0 u Z=0

dbne.w    r2,label       ; 8-Bit rel. Spr. falls r2.l<>0 u Z=1

dbne.l    r2,label       ; 8-Bit rel. Spr. falls r2.l<>0 u Z=1

+---------------------------------------------+

| lsl                    ; Load Segment Limit |

+---------------------------------------------+

ldsl.w    ADRS,rk        ; k=0..7

; (ADRS): 16-Bit Selector

; falls Zugriff auf zugehoerigen Descriptor

; erlaubt und Daten- oder Code-Descr. oder

; Descr.-Typ = 1,2,3,9,b dann

; {Z=1 und rk.w = SEGMENT LIMIT (in Bytes)}

; sonst {Z=0}

ldsl.l    ADRS,rk        ; k=0..7

; (ADRS): 16-Bit Selector

; falls Zugriff auf zugehoerigen Descriptor

; erlaubt und Daten- oder Code-Descr. oder

; Descr.-Typ = 1,2,3,9,b dann

; {Z=1 und rk.l = SEGMENT LIMIT (in Bytes)}

; sonst {Z=0}

+---------------------------------------------+

| ltr                    ; Load Task Register |

+---------------------------------------------+

move.w    ADRS,tr        ; (ADR).w: -> tr (und Descr. in tr-Cache)

+------------------------------------+

| mov                    ; Move Data |

+------------------------------------+

move.b    rk,ADRS        ; k=0..3

move.b    mk,ADRS        ; k=0..3

move.b    ADRS,rk        ; k=0..3

move.b    ADRS,mk        ; k=0..3

move.b    #imm8,ADRS

move.w    rk,ADRS        ; k=0..7

move.w    ADRS,rk        ; k=0..7

move.w    si,ADRS        ; i=0..3,6,7

move.w    ADRS,si        ; i=0..3,7

move.w    #imm16,ADRS

move.l    rk,ADRS        ; k=0..7

move.l    ADRS,rk        ; k=0..7

move.l    #imm32,ADRS

+---------------------------------------------------------+

| mov                    ; Move to/from Special Registers |

+---------------------------------------------------------+

move.l    rk,crj         ; k=0..7   j=0,2,3

move.l    crj,rk         ; k=0..7   j=0,2,3

move.l    rk,drj         ; k=0..7   j=0..3,6,7

move.l    drj,rk         ; k=0..7   j=0..3,6,7

move.l    rk,trj         ; k=0..7   j=3..7

move.l    trj,rk         ; k=0..7   j=3..7

+----------------------------------------------------------+

| movs/movsb/movsw/movsd ; Move Data from String to String |

+----------------------------------------------------------+

move.b    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.w    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.l    (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.b    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.w    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

move.l    (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}  ; i=0..3,6,7

diesen Befehlen kann rep_r2 vorangestellt werden

+------------------------------------------------+

| movsx                  ; Move with Sign-Extend |

+------------------------------------------------+

movs.bw   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.b ADRS,rk ; ext.w rk

movs.bl   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.b ADRS,rk ; ext.w rk ; ext.l rk

movs.wl   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.w ADRS,rk ; ext.l rk

; ACHTUNG: muss 32-Bit Befehl sein, d.h. bei

; 16-Bit-Codesegmenten Prefix $66 einfuegen, da

; sonst gleiche Wirkung wie 'move.w ADRS,rk'

+------------------------------------------------+

| movzx                  ; Move with Zero-Extend |

+------------------------------------------------+

movu.bw   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.w #0,rk ; move.b ADRS,rk

movu.bl   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.l #0,rk ; move.b ADRS,rk

movu.wl   ADRS,rk        ; k=0..7

; move.l #0,rk ; move.w ADRS,rk

; ACHTUNG: muss 32-Bit Befehl sein, d.h. bei

; 16-Bit-Codesegmenten Prefix $66 einfuegen, da

; sonst gleiche Wirkung wie 'move.w ADRS,rk'

+--------------------------------------------------------------+

| mul                    ; Unsigned Multiplication fo AL or AX |

+--------------------------------------------------------------+

mulu.b    ADRS,r0,m0|r0  ; (ADRS).b * r0.b -> r0.w

mulu.w    ADRS,r0,r1|r0  ; (ADRS).w * r0.w -> r1.w|r0.w

mulu.l    ADRS,r0,r1|r0  ; (ADRS).l * r0.l -> r1.l|r0.l

+----------------------------------------------------+

| neg                    ; Two's Complement Negation |

+----------------------------------------------------+

neg.b     ADRS

neg.w     ADRS

neg.l     ADRS

+---------------------------------------+

| nop                    ; No Operation |

+---------------------------------------+

nop

+----------------------------------------------------+

| not                    ; One's Complement Negation |

+----------------------------------------------------+

not.b     ADRS

not.w     ADRS

not.l     ADRS

+-------------------------------------+

| or                     ; Logical OR |

+-------------------------------------+

or.b     #imm8,ADRS

or.b     rk,ADRS         ; k=0..3

or.b     mk,ADRS         ; k=0..3

or.b     ADRS,rk         ; k=0..3

or.b     ADRS,mk         ; k=0..3

or.w     #imm16,ADRS

or.w     rk,ADRS         ; k=0..7

or.w     ADRS,rk         ; k=0..7

or.l     #imm32,ADRS

or.l     rk,ADRS         ; k=0..7

or.l     ADRS,rk         ; k=0..7

orq.w    #imm8,ADRS      ; imm8 sign-extended

orq.l    #imm8,ADRS      ; imm8 sign-extended

+-----------------------------------------+

| out                    ; Output to Port |

+-----------------------------------------+

out.b     r0,#imm8       ; r0.b -> (port imm8).b

out.b     r0,r1          ; r0.b -> (port (r1.w)).b

out.w     r0,#imm8       ; r0.w -> (port imm8).w

out.w     r0,r1          ; r0.w -> (port (r1.w)).w

out.l     r0,#imm8       ; r0.l -> (port imm8).l

out.l     r0,r1          ; r0.l -> (port (r1.w)).l

+--------------------------------------------------+

| outs/outsb/outsw/outssd  ; Output String to Port |

+--------------------------------------------------+

out.b     (r5.w)+-{si},r1 ; (r5.w).b+-{si} -> (port(r1.w)).b

out.w     (r5.w)+-{si},r1 ; (r5.w).w+-{si} -> (port(r1.w)).w

out.l     (r5.w)+-{si},r1 ; (r5.w).l+-{si} -> (port(r1.w)).l

out.b     (r5.l)+-{si},r1 ; (r5.l).b+-{si} -> (port(r1.w)).b

out.w     (r5.l)+-{si},r1 ; (r5.l).w+-{si} -> (port(r1.w)).w

out.l     (r5.l)+-{si},r1 ; (r5.l).l+-{si} -> (port(r1.w)).l

diesen Befehlen kann rep_r2 vorangestellt werden

+------------------------------------------------+

| pop                    ; Pop a Word from Stack |

+------------------------------------------------+

move.w    (r7.x)+{s7},ADRS

move.l    (r7.x)+{s7},ADRS

move.w    (r7.x)+{s7},si  ; i=0..3,7

move.l    (r7.x)+{s7},si  ; i=0..3,7

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+----------------------------------------------------+

| popa/popad             ; Pop all General Registers |

+----------------------------------------------------+

ACHTUNG: popad funktioniert auf 386 nicht fehlerfrei

Fehler kann behoben werden durch nop nach popad

Fehler tritt z.B. auf bei:

move.l   #12345678,r0

eor.l    r1,r1

eor.l    r6,r6

movem.l  r0-r7,-(sp)

movem.l  (sp)+,r0-r7

move.l   (r1,r6),r2

; r0 ist jetzt 0 und nicht 12345678 wie es sein sollte

movem.w   (r7.x)+{s7},r0-r7 ; (sp.x)+ -> r6.w  ; (sp.x)+ -> r5.w

; (sp.x)+ -> r4.w  ; (sp.x)+ -> throwaway.w

; (sp.x)+ -> r3.w  ; (sp.x)+ -> r1.w

; (sp.x)+ -> r2.w  ; (sp.x)+ -> r0.w

movem.l   (r7.x)+{s7},r0-r7 ; (sp.x)+ -> r6.l  ; (sp.x)+ -> r5.l

; (sp.x)+ -> r4.l  ; (sp.x)+ -> throwaway.l

; (sp.x)+ -> r3.l  ; (sp.x)+ -> r1.l

; (sp.x)+ -> r2.l  ; (sp.x)+ -> r0.l

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+-------------------------------------------------------------------+

| popf/popfd             ; Pop Stack into FLAGS or EFLAGS Registers |

+-------------------------------------------------------------------+

move.w    (r7.x)+{s7},sr ; (sp.x)+ -> sr.w

move.l    (r7.x)+{s7},sr ; (sp.x)+ -> sr.l  (Bit 16,17 unveraendert)

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+--------------------------------------------------+

| push                   ; Push Operand onto Stack |

+--------------------------------------------------+

move.w    ADRS,-(r7.x){s7}

move.l    ADRS,-(r7.x){s7}

move.w    #imm16,-(r7.x){s7}

move.l    #imm32,-(r7.x){s7}

moveq.w   #imm8,-(r7.x){s7}

moveq.l   #imm8,-(r7.x){s7}

move.w    si,-(r7.x){s7} ; i=0..3,6,7

move.l    si,-(r7.x){s7} ; i=0..3,6,7

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+-----------------------------------------------------+

| pusha/pushad           ; Push all General Registers |

+-----------------------------------------------------+

movem.w   r0-r7,-(sp.x){s7}; r0.w -> -(sp.x)  ; r2.w -> -(sp.x)

; r1.w -> -(sp.x)  ; r3.w -> -(sp.x)

; r7.w -> -(sp.x)  ; r4.w -> -(sp.x)

; r5.w -> -(sp.x)  ; r6.w -> -(sp.x)

movem.l   r0-r7,-(sp.x){s7}; r0.l -> -(sp.x)  ; r2.l -> -(sp.x)

; r1.l -> -(sp.x)  ; r3.l -> -(sp.x)

; r7.l -> -(sp.x)  ; r4.l -> -(sp.x)

; r5.l -> -(sp.x)  ; r6.l -> -(sp.x)

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+------------------------------------------------------------+

| pushf/pushfd           ; Push Fags Register onto the Stack |

+------------------------------------------------------------+

move.w    sr,-(r7.x){s7}

move.l    sr,-(r7.x){s7}

; x=l oder x=w haengt vom B-Bit im SS ab

+---------------------------------+

| rcl/rcr/rol/ror        ; Rotate |

+---------------------------------+

rocl.b    #imm8,ADRS

rocl.b    r2,ADRS

rocl.w    #imm8,ADRS

rocl.w    r2,ADRS

rocl.l    #imm8,ADRS

rocl.l    r2,ADRS

rocr.b    #imm8,ADRS

rocr.b    r2,ADRS

rocr.w    #imm8,ADRS

rocr.w    r2,ADRS

rocr.l    #imm8,ADRS

rocr.l    r2,ADRS

rol.b     #imm8,ADRS

rol.b     r2,ADRS

rol.w     #imm8,ADRS

rol.w     r2,ADRS

rol.l     #imm8,ADRS

rol.l     r2,ADRS

ror.b     #imm8,ADRS

ror.b     r2,ADRS

ror.w     #imm8,ADRS

ror.w     r2,ADRS

ror.l     #imm8,ADRS

ror.l     r2,ADRS

+--------------------------------------------------------------+

| rep/repe/repz/repne/repnz; Repeat Following String Operation |

+--------------------------------------------------------------+

rep_r2    gefolgt von INS,MOVS,OUTS,LODS,STOS Befehl

repeq_r2  gefolgt von CMPS,SCAS Befehl

repne_r2  gefolgt von CMPS,SCAS Befehl

siehe INS,MOVS,OUTS,LODS,STOS,CMPS,SCAS Befehle

+------------------------------------------------+

| ret                    ; Return from Prozedure |

+------------------------------------------------+

rts.w                    ; (sp.x)+ -> pc.w ; pc.l and $ffff -> pc.l

rts.l                    ; (sp.x)+ -> pc.l

rts.ww                   ; (sp.x)+ -> pc.w ; pc.l and $ffff -> pc.l

; (sp.x)+ -> s6

rts.ll                   ; (sp.x)+ -> pc.l

; (sp.x)+ -> temp.l ; temp.w -> s6

rts.w     #imm16         ; sp.x+imm16 -> sp.w

; (sp.x)+ -> pc.w ; pc.l and $ffff -> pc.l

rts.l     #imm16         ; sp.x+imm16*2 -> sp.x ; (sp.x)+ -> pc.l

rts.ww    #imm16         ; sp.x+imm16 -> sp.x ; (sp.x)+ -> pc.w ;

; pc.l and $ffff -> pc.l ; (sp.x)+ -> s6

rts.ll    #imm16         ; sp.x+imm16*2 -> sp.x ; (sp.x)+ -> pc.l

; (sp.x)+ -> temp.l ; temp.w -> s6

+----------------------------------------------+

| sahf                   ; Store AH into Flags |

+----------------------------------------------+

move.b    m0,sr

+---------------------------------------------+

| sal/sar/ahl/ahr        ; Shift Instructions |

+---------------------------------------------+

asl.b     #imm8,ADRS

asl.b     r2,ADRS

asl.w     #imm8,ADRS

asl.w     r2,ADRS

asl.l     #imm8,ADRS

asl.l     r2,ADRS

asr.b     #imm8,ADRS

asr.b     r2,ADRS

asr.w     #imm8,ADRS

asr.w     r2,ADRS

asr.l     #imm8,ADRS

asr.l     r2,ADRS

lsl.b     #imm8,ADRS

lsl.b     r2,ADRS

lsl.w     #imm8,ADRS

lsl.w     r2,ADRS

lsl.l     #imm8,ADRS

lsl.l     r2,ADRS

lsr.b     #imm8,ADRS

lsr.b     r2,ADRS

lsr.w     #imm8,ADRS

lsr.w     r2,ADRS

lsr.l     #imm8,ADRS

lsr.l     r2,ADRS

+----------------------------------------------------------+

| sbb                    ; Integer Subtraction with Borrow |

+----------------------------------------------------------+

subc.b    #imm8,ADRS

subc.b    rk,ADRS        ; k=0..3

subc.b    mk,ADRS        ; k=0..3

subc.b    ADRS,rk        ; k=0..3

subc.b    ADRS,mk        ; k=0..3

subc.w    #imm16,ADRS

subc.w    rk,ADRS        ; k=0..7

subc.w    ADRS,rk        ; k=0..7

subc.l    #imm32,ADRS

subc.l    rk,ADRS        ; k=0..7

subc.l    ADRS,rk        ; k=0..7

subcq.w   #imm8,ADRS

subcq.l   #imm8,ADRS

+------------------------------------------------+

| scas/scasb/scasw/sacasd  ; Compare String Data |

+------------------------------------------------+

cmp.b     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.w     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.l     (r6.w)+-{s1},r0

cmp.b     (r6.l)+-{s1},r0

cmp.w     (r6.l)+-{s1},r0

cmp.l     (r6.l)+-{s1},r0

diesen Befehlen kann repeq_r2 oder repne_r2 vorangest. werden

+------------------------------------------------+

| setcc                  ; Byte Set on Condition |

+------------------------------------------------+

; if cond then {1->(ADRS)} else {0->(ADRS)}

seq.b     ADRS           ; equal (Z=1)

sne.b     ADRS           ; not equal (Z=0)

spl.b     ADRS           ; plus (N=0)

smi.b     ADRS           ; minus (N=1)

scc.b     ADRS           ; carry clear = bhs (C=0)

scs.b     ADRS           ; carry set = blo (C=1)

svc.b     ADRS           ; overflow clear (V=0)

svs.b     ADRS           ; overflow set (V=1)

spc.b     ADRS           ; parity clear (P=0)

sps.b     ADRS           ; parity set (P=1)

shi.b     ADRS           ; high (C=0 und Z=0)

shs.b     ADRS           ; high or same  = bcc (C=0)

sls.b     ADRS           ; low or same (C=1 oder Z=1)

slo.b     ADRS           ; low = bcs (C=1)

sgt.b     ADRS           ; greater than (Z=0 und N=V)

sge.b     ADRS           ; greater or equal (N=V)

sle.b     ADRS           ; less or equal (Z=1 oder N<>V)

slt.b     ADRS           ; less than (N<>V)

+------------------------------------------------------------+

| sgdt/sidt              ; Store Global/Interrupt Descriptor |

+----------------------+ ; Table Register                    |

+-------------------------------------+

move.w    gdtr,MADRS     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 24-Bit Basisadresse

;              (MSByte=$00 (undefined))

move.l    gdtr,MADRS     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 32-Bit Basisadresse

move.w    idtr,MADRS     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 24-Bit Basisadresse

;              (MSByte=$00 (undefined))

move.l    idtr,MADRS     ; (MADR).w   : 16-Bit Limit

; (MADR+2).l : 32-Bit Basisadresse

+------------------------------------------------------+

| shld                   ; Double Precision Shift Left |

+------------------------------------------------------+

dsl.w     #imm8,ADRS<rk  ; k=0..7

; count = imm8 mod 32

; if count=0 then {nop}

; if count > 15 then {(ADRS).w,FLAGS undef.}

; highword [(ADRS).w|rk.w  shiftleft

; count mal] -> (ADRS).w ; rk unveraendert

dsl.w     r2,ADRS<rk     ; k=0..7

; count = (r2) mod 32

; if count=0 then {nop}

; if count > 15 then {(ADRS).w,FLAGS undef.}

; highword [(ADRS).w|rk.w  shiftleft

; count mal] -> (ADRS).w ; rk unveraendert

dsl.l     #imm8,ADRS<rk  ; k=0..7

; count = imm8 mod 32

; if count=0 then {nop}

; highdoubbleword [(ADRS).l|rk.l  shiftleft

; count mal] -> (ADRS).l ; rk unveraendert

dsl.l     r2,ADRS<rk     ; k=0..7

; count = (r2) mod 32

; if count=0 then {nop}

; highdoubbleword [(ADRS).l|rk.l  shiftleft

; count mal] -> (ADRS).l ; rk unveraendert

+-------------------------------------------------------+

| shrd                   ; Double Precision Shift Right |

+-------------------------------------------------------+

dsr.w     #imm8,rk>ADRS  ; k=0..7

; count = imm8 mod 32

; if count=0 then {nop}

; if count > 15 then {(ADRS).w,FLAGS undef.}

; lowword [rk.w|(ADRS).w  shiftright

; count mal] -> (ADRS).w  ; rk unveraendert

dsr.w     r2,rk>ADRS     ; k=0..7

; count = (r2) mod 32

; if count=0 then {nop}

; if count > 15 then {(ADRS).w,FLAGS undef.}

; lowword [rk.w|(ADRS).w  shiftright

; count mal] -> (ADRS).w  ; rk unveraendert

dsr.l     #imm8,rk>ADRS  ; k=0..7

; count = imm8 mod 32

; if count=0 then {nop}

; lowdoubbleword [rk.l|(ADRS).l  shiftright

; count mal] -> (ADRS).l  ; rk unveraendert

dsr.l     r2,rk>ADRS     ; k=0..7

; count = (r2) mod 32

; if count=0 then {nop}

; lowdoubbleword [rk.l|(ADRS).l  shiftright

; count mal] -> (ADRS).l  ; rk unveraendert

+----------------------------------------------------------------+

| sldt                   ; Store Local Descriptor Table Register |

+----------------------------------------------------------------+

move.w    ldtr,ADRS      ; ldtr -> (ADRS).w

+----------------------------------------------------+

| smsw                   ; Store Machine Status Word |

+----------------------------------------------------+

move.w    cr0,ADRS       ; cr0.w -> (ADRS).w

+-----------------------------------------+

| stc                    ; Set Carry Flag |

+-----------------------------------------+

bset.w    #0,sr

+--------------------------------------------+

|std                    ; Set Direction Flag |

+--------------------------------------------+

bset.w    #10,sr

+---------------------------------------------+

| sti                    ; Set Interrupt Flag |

+---------------------------------------------+

bset      #9,sr

+----------------------------------------------+

| stos/stosb/stosw/stosd ; Load String Operand |

+----------------------------------------------+

move.b    r0,(r6.w)+-{s1}

move.w    r0,(r6.w)+-{s1}

move.l    r0,(r6.w)+-{s1}

move.b    r0,(r6.l)+-{s1}

move.w    r0,(r6.l)+-{s1}

move.l    r0,(r6.l)+-{s1}

diesen Befehlen kann rep_r2 vorangestellt werden

+----------------------------------------------+

| str                    ; Store Task Register |

+----------------------------------------------+

move.w    tr,ADRS        ; tr -> (ADRS).w

+----------------------------------------------+

| sub                    ; Integer Subtraction |

+----------------------------------------------+

sub.b     #imm8,ADRS

sub.b     rk,ADRS        ; k=0..3

sub.b     mk,ADRS        ; k=0..3

sub.b     ADRS,rk        ; k=0..3

sub.b     ADRS,mk        ; k=0..3

sub.w     #imm16,ADRS

sub.w     rk,ADRS        ; k=0..7

sub.w     ADRS,rk        ; k=0..7

sub.l     #imm32,ADRS

sub.l     rk,ADRS        ; k=0..7

sub.l     ADRS,rk        ; k=0..7

subq.w    #imm8,ADRS

subq.l    #imm8,ADRS

+------------------------------------------+

| test                   ; Logical Compare |

+------------------------------------------+

; and-Verknuepfung beider Operanden

; ohne Ergebnisspeicherung (Flags N,Z,P

; werden veraendert)

tst.b     #imm8,ADRS

tst.b     rk,ADRS        ; k=0..3

tst.b     mk,ADRS        ; k=0..3

tst.w     #imm16,ADRS

tst.w     rk,ADRS        ; k=0..7

tst.l     #imm32,ADRS

tst.l     rk,ADRS        ; k=0..7

+------------------------------------------------------------------+

| verr,verw              ; Verify a Segment for Reading or Writing |

+------------------------------------------------------------------+

verr.w    ADRS           ; (ADRS) : Segmentselector

; if {Zugriffserlaubnis auf Segment und

; Segment lesbar} then {Z=1} else {Z=0}

verw.w    ADRS           ; (ADRS) : Segmentselector

; if {Zugriffserlaubnis auf Segment und

; Segment schreibbar} then {Z=1} else {Z=0}

+-------------------------------+

| wait                   ; Wait |

+-------------------------------+

wait

+----------------------------------------------------------+

| wbinvd                 ; Write-Back and Invalidate Cache |

+----------------------------------------------------------+

invl_cache_wb

+-------------------------------------------+

| xadd                   ; Exchange and Add |

+-------------------------------------------+

xadd.b    rk,ADRS        ; k=0..3

xadd.b    mk,ADRS        ; k=0..3

; rk.b <-> (ADRS).b

; rk.b+(ADRS).b -> (ADRS).b

xadd.w    rk,ADRS        ; k=0..7

; rk.w <-> (ADRS).w

; rk.w+(ADRS).w -> (ADRS).w

xadd.l    rk,ADRS        ; k=0..7

; rk.l <-> (ADRS).l

; rk.l+(ADRS).l -> (ADRS).l

+-----------------------------------------------------------------+

| xchg                   ; Exchange Register/Memory with Register |

+-----------------------------------------------------------------+

exg.b     ADRS,rk        ; k=0..3   ; rk.b <-> (ADRS).b

exg.b     ADRS,mk        ; k=0..3   ; mk.b <-> (ADRS).b

exg.b     rk,ADRS        ; k=0..3   ; rk.b <-> (ADRS).b

exg.b     mk,ADRS        ; k=0..3   ; mk.b <-> (ADRS).b

exg.w     ADRS,rk        ; k=0..7   ; rk.w <-> (ADRS).w

exg.w     rk,ADRS        ; k=0..7   ; rk.w <-> (ADRS).w

exg.l     ADRS,rk        ; k=0..7   ; rk.l <-> (ADRS).l

exg.l     rk,ADRS        ; k=0..7   ; rk.l <-> (ADRS).l

+----------------------------------------------------+

| xlat/xlatb             ; Table Look-up Translation |

+----------------------------------------------------+

move.b    (r3.w,r0.b){si},r0 ; i=0..3,6,7

; r0.b ZeroExtend addiert zu r3.w

move.b    (r3.l,r0.b){si},r0 ; i=0..3,6,7

; r0.b ZeroExtend addiert zu r3.w

+-----------------------------------------------+

| xor                    ; Logical Exclusive OR |

+-----------------------------------------------+

eor.b    #imm8,ADRS

eor.b    rk,ADRS        ; k=0..3

eor.b    mk,ADRS        ; k=0..3

eor.b    ADRS,rk        ; k=0..3

eor.b    ADRS,mk        ; k=0..3

eor.w    #imm16,ADRS

eor.w    rk,ADRS        ; k=0..7

eor.w    ADRS,rk        ; k=0..7

eor.l    #imm32,ADRS

eor.l    rk,ADRS        ; k=0..7

eor.l    ADRS,rk        ; k=0..7

eorq.w   #imm8,ADRS

eorq.l   #imm8,ADRS

Undokumentierter Befehl LOADALL

===============================

80286:

loadall.w  $0800     ;  OPCODE $0f, $05  ; Adresse $0800 fest vorgegeben

80386:

loadall.l  r6.l{s1}  ;  OPCODE $0f, $07

;  (funktioniert nicht auf 486: Opcode Fault)

Beschreibung fuer 386-loadall:

Mit Hilfe des loadall-Befehls koennen die meisten internen Register

(nicht cr1-cr3,dr0-dr3) in einem einzigen Befehl geladen werden.

Hierzu gehoeren auch die sonst nicht direkt ansprechbaren Caches fuer

die Segmentregister, ldtr- und tr-Register. Bei diesem Ladevorgang

werden bestimmte Pruefmechanismen nicht durchgefuehrt. So ist es z.B.

m�glich, das Paging (Bit 31 in cr0) auch im Real-Modus einzuschalten.

Der Befehl wird nur in Privilegstufe 0 ausgefuehrt.

r6.l{s1} muss dabei auf folgende Datenstruktur zeigen (nicht bekannt

ob bei 16-Bit Adressierung nur r6.w verwendet wird):

+---------------+---------------+

|              cr0              |   $00

+---------------+---------------+

|              sr   (eflags)    |  +$04

+---------------+---------------+

|              pc   (eip)       |  +$08

+---------------+---------------+

|              r6   (edi)       |  +$0c

+---------------+---------------+

|              r5   (esi)       |  +$10

+---------------+---------------+

|              r4   (ebp)       |  +$14

+---------------+---------------+

|              sp   (esp)       |  +$18

+---------------+---------------+

|              r3   (ebx)       |  +$1c

+---------------+---------------+

|              r1   (edx)       |  +$20

+---------------+---------------+

|              r2   (ecx)       |  +$24

+---------------+---------------+

|              r0   (eax)       |  +$28

+---------------+---------------+

|              dr6              |  +$2c

+---------------+---------------+

|              dr7              |  +$30

+---------------+---------------+

|    $0000      |     tr        |  +$34

+---------------+---------------+

|    $0000      |     ldtr      |  +$38

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s3  (gs)  |  +$3c

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s2  (fs)  |  +$40

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s0  (ds)  |  +$44

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s7  (ss)  |  +$48

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s6  (cs)  |  +$4c

+---------------+---------------+

|    $0000      |     s1  (es)  |  +$50

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      | ?ATTR?| frei  |  +$54 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$58   >  tr-cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$5c /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      | ?ATTR?| frei  |  +$60 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$64   >  idtr-cache

+---------------+---------------+        |   (16-bit limit ?)

|             limit             |  +$68 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      | ?ATTR?| frei  |  +$6c \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$70   >  gdtr-cache

+---------------+---------------+        |   (16-bit limit ?)

|             limit             |  +$74 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      | ?ATTR?| frei  |  +$78 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$7c   >  ldtr-cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$80 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$84 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$88   >  s3 (gs) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$8c /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$90 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$94   >  s2 (fs) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$98 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$9c \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$a0   >  s0 (ds) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$a4 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$a8 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$ac   >  s7 (ss) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$b0 /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$b4 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$b8   >  s6 (cs) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$bc /

+---------------+---------------+

+-------+-------+-------+-------+

|     frei      |  ATTR | frei  |  +$c0 \

+-------+-------+-------+-------+        |

|             basis             |  +$c4   >  s1 (es) - cache

+---------------+---------------+        |

|             limit             |  +$c8 /

+---------------+---------------+

Das 'Executable Bit' E (Bit 3) und das 'Segment Descriptor Bit' S

(Bit 4) des ATTR-Bytes werden nicht ausgewertet, da diese nur einmalig

waehrend des normlalen Ladevogangs des Caches durch Schreiben eines

Selctors in das Segmentregister von Bedeutung sind. Wo das 'Default

Bit' D (Bit 15 im Descriptor) in obiger Datenstruktur einzutragen

ist, ist noch unklar.

Bei den  IDTR-, GDTR- und LDTR- Caches spielt das ATTR-Byte vermutlich

keine Rolle. Beim TR-Cache steht auf Bit 3 des ATTR-Bytes

m�glicherweise (?) das Bit zur Unterscheidung zwischen 286 und 386 TSS.

===========================================================================

===========================================================================

BEFEHLSFORMAT:

=============

Anzahl Bytes    gueltige Werte

--------------------|----------------|--------------

Instruction Prefix  |  0 oder 1      | $f3 (rep,repeq); $f2 (rep,repne);

|                | $f0 (lock)

Addresssize Prefix  |  0 oder 1      | $67

Operandsize Prefix  |  0 oder 1      | $66

Segment Override    |  0 oder 1      | $3e (s0); $26 (s1); $64 (s2);

|                | $65 (s3); $2e (s6); $36 (s7);

Opcode              |  1 oder 2      | siehe Tabelle Opcodes

ModR/M              |  0 oder 1      | siehe Tabelle ModR/M

SIB                 |  0 oder 1      | siehe Tabelle SIB

Dispacement         |  0,1,2 oder 4  | beliebig

Immediate           |  0,1,2 oder 4  | beliebig

OPCODES:

=======

00 /r           add.b   rk,ADRS

01 /r           add.w   rk,ADRS

add.l   rk,ADRS

02 /r           add.b   ADRS,rk

03 /r           add.w   ADRS,rk

add.l   ADRS,rk

04 (ib)         add.b   #imm8, r0

05 (iw)         add.w  #imm16,r0

add.l   #imm32,r0

06              move.w  s1,-(sp)

move.l  s1,-(sp)

07              move.w  (sp)+,s1

move.l  (sp)+,s1

08 /r           or.b   rk,ADRS

09 /r           or.w   rk,ADRS

or.l   rk,ADRS

0a /r           or.b   ADRS,rk

0b /r           or.w   ADRS,rk

or.l   ADRS,rk

0c (ib)         or.b   #imm8, r0

0d (iw)         or.w  #imm16,r0

or.l   #imm32,r0

0e              move.w  s6,-(sp)

0f 00 /0        move.w  ldtr,ADRS

/1        move.w  tr,ADRS

/2        move.w  ADRS,ldtr

/3        move.w  ADRS,tr

/4        verr.w  ADRS

/5        verw.w  ADRS

0f 01 /0        move.w  gdtr,MADRS

move.l  gdtr,MADRS

/1        move.w  idtr,MADRS

move.l  idtr,MADRS

/2        move.w  MADRS,gdtr

move.l  MADRS,gdtr

/3        move.w  MADRS,idtr

move.l  MADRS,idtr

/4        move.w  cr0,ADRS

/6        move.w  ADRS,cr0

0f 02 /r        lar.w   ADRS,rk

lar.l   ADRS,rk

0f 03 /r        ldsl.w  ADRS,rk

ldsl.l  ADRS,rk

0f 06           bclr.w  #3,cr0

0f 08           invl_cache

0f 09           invl_cache_wb

0f 20 /j        move.l  crj,rk          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 21 /j        move.l  drj,rk          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 22 /j        move.l  rk,crj          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 23 /j        move.l  rk,drj          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 24 /j        move.l  trj,rk          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 26 /j        move.l  rk,trj          (rk=ADRS: MOD=11 R/M=k)

0f 80 cw        bvs.w   label

cl        bvs.l   label

0f 81 cw        bvc.w   label

cl        bvc.l   label

0f 82 cw        bcs.w   label

cl        bcs.l   label

0f 83 cw        bcc.w   label

cl        bcc.l   label

0f 84 cw        beq.w   label

cl        beq.l   label

0f 85 cw        bne.w   label

cl        bne.l   label

0f 86 cw        bls.w   label

cl        bls.l   label

0f 87 cw        bhi.w   label

cl        bhi.l   label

0f 88 cw        bmi.w   label

cl        bmi.l   label

0f 89 cw        bpl.w   label

cl        bpl.l   label

0f 8a cw        bps.w   label

cl        bps.l   label

0f 8b cw        bpc.w   label

cl        bpc.l   label

0f 8c cw        blt.w   label

cl        blt.l   label

0f 8d cw        bge.w   label

cl        bge.l   label

0f 8e cw        ble.w   label

cl        ble.l   label

0f 8f cw        bgt.w   label

cl        bgt.l   label

0f 90           svs.b   ADRS

0f 91           svc.b   ADRS

0f 92           scs.b   ADRS

0f 93           scc.b   ADRS

0f 94           seq.b   ADRS

0f 95           sne.b   ADRS

0f 96           sls.b   ADRS

0f 97           shi.b   ADRS

0f 98           smi.b   ADRS

0f 99           spl.b   ADRS

0f 9a           sps.b   ADRS

0f 9b           spc.b   ADRS

0f 9c           slt.b   ADRS

0f 9d           sge.b   ADRS

0f 9e           sle.b   ADRS

0f 9f           sgt.b   ADRS

0f a0           move.w  s2,-(sp)

move.l  s2,-(sp)

0f a1           move.w  (sp)+,s2

move.l  (sp)+,s2

0f a3 /r        btst.w  rk,ADRS

btst.l  rk,ADRS

0f a4 /r ib     dsl.w   #imm8,ADRS<rk

dsl.l   #imm8,ADRS<rk

0f a5 /r        dsl.w   r2,ADRS<rk

dsl.l   r2,ADRS<rk

0f a8           move.w  s3,-(sp)

move.l  s3,-(sp)

0f a9           move.w  (sp)+,s3

move.l  (sp)+,s3

0f ab /r        bset.w  rk,ADRS

bset.l  rk,ADRS

0f ac /r ib     dsr.w   #imm8,rk>ADRS

dsr.l   #imm8,rk>ADRS

0f ad /r        dsr.w   r2,rk>ADRS

dsr.l   r2,rk>ADRS

0f af /r        muls.w  ADRS,rk,rk

muls.l  ADRS,rk,rk

0f b0 /r        cas.b   r0,rk,ADRS

0f b1 /r        cas.w   r0,rk,ADRS

cas.l   r0,rk,ADRS

0f b2 /r        move.w  MADRS,s7|rk

move.l  MADRS,s7|rk

0f b3 /r        bclr.w  rk,ADRS

bclr.l  rk,ADRS

0f b4 /r        move.w  MADRS,s2|rk

move.l  MADRS,s2|rk

0f b5 /r        move.w  MADRS,s3|rk

move.l  MADRS,s3|rk

0f b6 /r        movu.bw ADRS,rk

movu.bl ADRS,rk

0f b7 /r        movu.wl ADRS,rk

(movu.ww ADRS,rk)  ; = move.w  ADRS,rk

0f ba /4 (ib)   btst.w  #imm8,ADRS

btst.l  #imm8,ADRS

0f ba /5 (ib)   bset.w  #imm8,ADRS

bset.l  #imm8,ADRS

0f ba /6 (ib)   bclr.w  #imm8,ADRS

bclr.l  #imm8,ADRS

0f ba /7 (ib)   bchg.w  #imm8,ADRS

bchg.l  #imm8,ADRS

0f bb /r        bchg.w  rk,ADRS

bchg.l  rk,ADRS

0f bc /r        bscf.w  ADRS,rk

bscf.l  ADRS,rk

0f bd /r        bscr.w  ADRS,rk

bscr.l  ADRS,rk

0f be /r        movs.bw ADRS,rk

movs.bl ADRS,rk

0f bf /r        movs.wl ADRS,rk

(movs.ww ADRS,rk)  ; = move.w  ADRS,rk

0f c0 /r        xadd.b  rk,ADRS

0f c1 /r        xadd.w  rk,ADRS

xadd.l  rk,ADRS

0f c8           bswap.l r0

0f c9           bswap.l r2

0f ca           bswap.l r1

0f cb           bswap.l r3

0f cc           bswap.l r7

0f cd           bswap.l r4

0f ce           bswap.l r5

0f cf           bswap.l r6

10 /r           addc.b  ri,ADRS

11 /r           addc.w  ri,ADRS

addc.l  ri,ADRS

12 /r           addc.b  ADRS,ri

13 /r           addc.w  ADRS,ri

addc.l  ADRS,ri

14 (ib)         addc.b  #imm8, r0

15 (iw)         addc.w  #imm16,r0

(il)         addc.l  #imm32,r0

16              move.w  s7,-(sp)

move.l  s7,-(sp)

17              move.w  (sp)+,s7

move.l  (sp)+,s7

18 /r           subc.b  ri,ADRS

19 /r           subc.w  ri,ADRS

subc.l  ri,ADRS

1a /r           subc.b  ADRS,ri

1b /r           subc.w  ADRS,ri

subc.l  ADRS,ri

1c (ib)         subc.b  #imm8, r0

1d (iw)         subc.w  #imm16,r0

(il)         subc.l  #imm32,r0

1e              move.w  s0,-(sp)

move.l  s0,-(sp)

1f              move.w  (sp)+,s0

move.l  (sp)+,s0

20 /r           and.b   ri,ADRS

21 /r           and.w   ri,ADRS

and.l   ri,ADRS

22 /r           and.b   ADRS,ri

23 /r           and.w   ADRS,ri

and.l   ADRS,ri

24 (ib)         and.b   #imm8, r0

25 (iw)         and.w   #imm16,r0

(il)         and.l   #imm32,r0

26              {s1}

27              adj_dec_add     r0

28 /r           sub.b   ri,ADRS

29 /r           sub.w   ri,ADRS

sub.l   ri,ADRS

2a /r           sub.b   ADRS,ri

2b /r           sub.w   ADRS,ri

sub.l   ADRS,ri

2c (ib)         sub.b   #imm8, r0

2d (iw)         sub.w   #imm16,r0

(il)         sub.l   #imm32,r0

2e              {s6}

2f              adj_dec_sub     r0

30 /r           eor.b   ri,ADRS

31 /r           eor.w   ri,ADRS

eor.l   ri,ADRS

32 /r           eor.b   ADRS,ri

33 /r           eor.w   ADRS,ri

eor.l   ADRS,ri

34 (ib)         eor.b   #imm8, r0

35 (iw)         eor.w   #imm16,r0

(il)         eor.l   #imm32,r0

36              {s7}

37              adj_asc_add     r0

38 /r           cmp.b   ri,ADRS

39 /r           cmp.w   ri,ADRS

cmp.l   ri,ADRS

3a /r           cmp.b   ADRS,ri

3b /r           cmp.w   ADRS,ri

cmp.l   ADRS,ri

3c (ib)         cmp.b   #imm8, r0

3d (iw)         cmp.w   #imm16,r0

(il)         cmp.l   #imm32,r0

3e              {s0}

3f              adj_asc_sub     r0

40              inc.w   r0

inc.l   r0

41              inc.w   r2

inc.l   r2

42              inc.w   r1

inc.l   r1

43              inc.w   r3

inc.l   r3

44              inc.w   r7

inc.l   r7

45              inc.w   r4

inc.l   r4

46              inc.w   r5

inc.l   r5

47              inc.w   r6

inc.l   r6

48              dec.w   r0

dec.l   r0

49              dec.w   r2

dec.l   r2

4a              dec.w   r1

dec.l   r1

4b              dec.w   r3

dec.l   r3

4c              dec.w   r7

dec.l   r7

4d              dec.w   r4

dec.l   r4

4e              dec.w   r5

dec.l   r5

4f              dec.w   r6

dec.l   r6

50              move.w  r0,-(sp)

move.l  r0,-(sp)

51              move.w  r2,-(sp)

move.l  r2,-(sp)

52              move.w  r1,-(sp)

move.l  r1,-(sp)

53              move.w  r3,-(sp)

move.l  r3,-(sp)

54              move.w  r7,-(sp)

move.l  r7,-(sp)

55              move.w  r4,-(sp)

move.l  r4,-(sp)

56              move.w  r5,-(sp)

move.l  r5,-(sp)

57              move.w  r6,-(sp)

move.l  r6,-(sp)

58              move.w  (sp)+,r0

move.l  (sp)+,r0

59              move.w  (sp)+,r2

move.l  (sp)+,r2

5a              move.w  (sp)+,r1

move.l  (sp)+,r1

5b              move.w  (sp)+,r3

move.l  (sp)+,r3

5c              move.w  (sp)+,r7

move.l  (sp)+,r7

5d              move.w  (sp)+,r4

move.l  (sp)+,r4

5e              move.w  (sp)+,r5

move.l  (sp)+,r5

5f              move.w  (sp)+,r6

move.l  (sp)+,r6

60              movem.w r0-r7,-(sp)

movem.l r0-r7,-(sp)

61              movem.w (sp)+,r0-r7

movem.l (sp)+,r0-r7

62 /r           chk.w   MADRS,rk

chk.l   MADRS,rk

63 /r           arpl.w  rk,ADRS

64              {s2}

65              {s3}

66              operand-size prefix

67              address-size prefix

68 (iw)         move.w  #imm16,-(sp)

(il)         move.l  #imm32,-(sp)

69 /r (iw)      muls.w  #imm16,ADRS,rk

(il)      muls.l  #imm32,ADRS,rk

6a ib           moveq.w #imm8,-(sp)

moveq.l #imm8,-(sp)

6b /r (ib)      mulsq.w #imm8,ADRS,rk

mulsq.l #imm8,ADRS,rk

6c              in.b    r1,(r6.w)+-{s1}

in.b    r1,(r6.l)+-{s1}

6d              in.w    r1,(r6.w)+-{s1}

in.w    r1,(r6.l)+-{s1}

in.l    r1,(r6.w)+-{s1}

in.l    r1,(r6.l)+-{s1}

6e              out.b   (r5.w)+-{si},r1

out.b   (r5.l)+-{si},r1

6f              out.w   (r5.w)+-{si},r1

out.w   (r5.l)+-{si},r1

out.l   (r5.w)+-{si},r1

out.l   (r5.l)+-{si},r1

70 (cb)         bvs.b   label

71 (cb)         bvc.b   label

72 (cb)         bcs.b   label

73 (cb)         bcc.b   label

74 (cb)         beq.b   label

75 (cb)         bne.b   label

76 (cb)         bls.b   label

77 (cb)         bhi.b   label

78 (cb)         bmi.b   label

79 (cb)         bpl.b   label

7a (cb)         bps.b   label

7b (cb)         bpc.b   label

7c (cb)         blt.b   label

7d (cb)         bge.b   label

7e (cb)         ble.b   label

7f (cb)         bgt.b   label

80 /0 (ib)      add.b   #imm8,ADRS

/1 (ib)      or.b    #imm8,ADRS

/2 (ib)      addc.b  #imm8,ADRS

/3 (ib)      subc.b  #imm8,ADRS

/4 (ib)      and.b   #imm8,ADRS

/5 (ib)      sub.b   #imm8,ADRS

/6 (ib)      eor.b   #imm8,ADRS

/7 (ib)      cmp.b   #imm8,ADRS

81 /0 (iw)      add.w   #imm16,ADRS

(il)      add.l   #imm32,ADRS

/1 (iw)      or.w    #imm16,ADRS

(il)      or.l    #imm32,ADRS

/2 (iw)      addc.w  #imm16,ADRS

(il)      addc.l  #imm32,ADRS

/3 (iw)      subc.w  #imm16,ADRS

(il)      subc.l  #imm32,ADRS

/4 (iw)      and.w   #imm16,ADRS

(il)      and.l   #imm32,ADRS

/5 (iw)      sub.w   #imm16,ADRS

(il)      sub.l   #imm32,ADRS

/6 (iw)      eor.w   #imm16,ADRS

(il)      eor.l   #imm32,ADRS

/7 (iw)      cmp.w   #imm16,ADRS

(il)      cmp.l   #imm32,ADRS

82              (wie 80 ?)

83 /0 (ib)      addq.w  #imm8,ADRS

addq.l  #imm8,ADRS

/1 (ib)      orq.w   #imm8,ADRS

orq.l   #imm8,ADRS

/2 (ib)      addcq.w #imm8,ADRS

addcq.l #imm8,ADRS

/3 (ib)      subcq.w #imm8,ADRS

subcq.l #imm8,ADRS

/4 (ib)      andq.w  #imm8,ADRS

andq.l  #imm8,ADRS

/5 (ib)      subq.w  #imm8,ADRS

subq.l  #imm8,ADRS

/6 (ib)      eorq.w  #imm8,ADRS

eorq.l  #imm8,ADRS

/7 (ib)      cmpq.w  #imm8,ADRS

cmpq.l  #imm8,ADRS

84 /r           tst.b   rk,ADRS

85 /r           tst.w   rk,ADRS

tst.l   rk,ADRS

86 /r           exg.b   rk,ADRS

87 /r           exg.w   rk,ADRS

exg.l   rk,ADRS

88 /r           move.b  rk,ADRS

89 /r           move.w  rk,ADRS

move.l  rk,ADRS

8a /r           move.b  ADRS,rk

8b /r           move.w  ADRS,rk

move.l  ADRS,rk

8c /0           move.w  s1,ADRS

/1           move.w  s6,ADRS

/2           move.w  s7,ADRS

/3           move.w  s0,ADRS

/4           move.w  s2,ADRS

/5           move.w  s3,ADRS

8d /r           lea.w   MADRS,rk

lea.l   MADRS,rk

8e /0           move.w  ADRS,s1

/2           move.w  ADRS,s7

/3           move.w  ADRS,s0

/4           move.w  ADRS,s2

/5           move.w  ADRS,s3

8f /0           move.w  (sp)+,ADRS

move.l  (sp)+,ADRS

90              nop

91              exg.w   r0,r2

exg.l   r0,r2

92              exg.w   r0,r1

exg.l   r0,r1

93              exg.w   r0,r3

exg.l   r0,r3

94              exg.w   r0,r7

exg.l   r0,r7

95              exg.w   r0,r4

exg.l   r0,r4

96              exg.w   r0,r5

exg.l   r0,r5

97              exg.w   r0,r6

exg.l   r0,r6

98              ext.w   r0

ext.l   r0

99              ext.w   r0,r0|r1

ext.l   r0,r0|r1

9a (cd)         jsr.ww  segment:label

(cp)         jsr.wl  segment:label

9b              wait

9c              move.w  sr,-(sp)

move.l  sr,-(sp)

9d              move.w  (sp)+,sr

move.l  (sp)+,sr

9e              move.b  m0,sr

9f              move.b  sr,m0

a0 (w)          move.b  OFF16{si},r0

(l)          move.b  OFF32{si},r0

a1 (w)          move.w  OFF16{si},r0

move.l  OFF16{si},r0

(l)          move.w  OFF32{si},r0

move.l  OFF32{si},r0

a2 (w)          move.b  r0,OFF16{si}

(l)          move.b  r0,OFF32{si}

a3 (w)          move.w  r0,OFF16{si}

move.l  r0,OFF16{si}

(l)          move.w  r0,OFF32{si}

move.l  r0,OFF32{si}

a4              move.b  (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

move.b  (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

a5              move.w  (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

move.w  (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

move.l  (r5.w)+-{si},(r6.w)+-{s1}

move.l  (r5.l)+-{si},(r6.l)+-{s1}

a6              cmp.b   (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

cmp.b   (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

a7              cmp.w   (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

cmp.w   (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

cmp.l   (r6.w)+-{s1},(r5.w)+-{si}

cmp.l   (r6.l)+-{s1},(r5.l)+-{si}

a8 (ib)         tst.b   #imm8,r0

a9 (iw)         tst.w   #imm16,r0

(il)         tst.l   #imm32,r0

aa              move.b  r0,(r6.w)+-{s1}

move.b  r0,(r6.l)+-{s1}

ab              move.w  r0,(r6.w)+-{s1}

move.w  r0,(r6.l)+-{s1}

move.l  r0,(r6.w)+-{s1}

move.l  r0,(r6.l)+-{s1}

ac              move.b  (r5.w)+-{si},r0

move.b  (r5.l)+-{si},r0

ad              move.w  (r5.w)+-{si},r0

move.w  (r5.l)+-{si},r0

move.l  (r5.w)+-{si},r0

move.l  (r5.l)+-{si},r0

ae              cmp.b   (r6.w)+-{s1},r0

cmp.b   (r6.l)+-{s1},r0

af              cmp.w   (r6.w)+-{s1},r0

cmp.w   (r6.l)+-{s1},r0

cmp.l   (r6.w)+-{s1},r0

cmp.l   (r6.l)+-{s1},r0

b0 (ib)         move.b  #imm8,r0

b1 (ib)         move.b  #imm8,r2

b2 (ib)         move.b  #imm8,r1

b3 (ib)         move.b  #imm8,r3

b4 (ib)         move.b  #imm8,m0

b5 (ib)         move.b  #imm8,m2

b6 (ib)         move.b  #imm8,m1

b7 (ib)         move.b  #imm8,m3

b8 (iw)         move.w  #imm16,r0

(il)         move.l  #imm32,r0

b9 (iw)         move.w  #imm16,r2

(il)         move.l  #imm32,r2

ba (iw)         move.w  #imm16,r1

(il)         move.l  #imm32,r1

bb (iw)         move.w  #imm16,r3

(il)         move.l  #imm32,r3

bc (iw)         move.w  #imm16,r7

(il)         move.l  #imm32,r7

bd (iw)         move.w  #imm16,r4

(il)         move.l  #imm32,r4

be (iw)         move.w  #imm16,r5

(il)         move.l  #imm32,r5

bf (iw)         move.w  #imm16,r6

(il)         move.l  #imm32,r6

c0 /0 (ib)      rol.b   #imm8,ADRS

/1 (ib)      ror.b   #imm8,ADRS

/2 (ib)      rocl.b  #imm8,ADRS

/3 (ib)      rocr.b  #imm8,ADRS

/4 (ib)      lsl.b   #imm8,ADRS

/5 (ib)      lsr.b   #imm8,ADRS

/6 (ib)      asl.b   #imm8,ADRS

/7 (ib)      asr.b   #imm8,ADRS

c1 /0 (ib)      rol.w   #imm8,ADRS

rol.l   #imm8,ADRS

/1 (ib)      ror.w   #imm8,ADRS

ror.l   #imm8,ADRS

/2 (ib)      rocl.w  #imm8,ADRS

rocl.l  #imm8,ADRS

/3 (ib)      rocr.w  #imm8,ADRS

rocr.l  #imm8,ADRS

/4 (ib)      lsl.w   #imm8,ADRS

lsl.l   #imm8,ADRS

/5 (ib)      lsr.w   #imm8,ADRS

lsr.l   #imm8,ADRS

/6 (ib)      asl.w   #imm8,ADRS

asl.l   #imm8,ADRS

/7 (ib)      asr.w   #imm8,ADRS

asr.l   #imm8,ADRS

c2 (iw)         rts.w   #imm16

rts.l   #imm16

c3              rts.w

rts.l

c4 /r           move.w  MADRS,s1|rk

move.l  MADRS,s1|rk

c5 /r           move.w  MADRS,s0|rk

move.l  MADRS,s0|rk

c6 /x (ib)      move.b  #imm8,ADRS

c7 /x (iw)      move.w  #imm16,ADRS

(il)      move.l  #imm32,ADRS

c8 (iw) (ib)    link.w  r4,#imm16,#imm8

link.l  r4,#imm16,#imm8

c9              unlk.w  r4

unlk.l  r4

ca (iw)         rts.ww  #imm16

rts.ll  #imm16

cb              rts.ww

rts.ll

cc              trap    #3

cd (ib)         trap    #imm8

ce              trapv

cf              rte.w

rte.l

d0 /0           rol.b   #1,ADRS

/1           ror.b   #1,ADRS

/2           rocl.b  #1,ADRS

/3           rocr.b  #1,ADRS

/4           lsl.b   #1,ADRS

/5           lsr.b   #1,ADRS

/6           asl.b   #1,ADRS

/7           asr.b   #1,ADRS

d1 /0           rol.w   #1,ADRS

rol.l   #1,ADRS

/1           ror.w   #1,ADRS

ror.l   #1,ADRS

/2           rocl.w  #1,ADRS

rocl.l  #1,ADRS

/3           rocr.w  #1,ADRS

rocr.l  #1,ADRS

/4           lsl.w   #1,ADRS

lsl.l   #1,ADRS

/5           lsr.w   #1,ADRS

lsr.l   #1,ADRS

/6           asl.w   #1,ADRS

asl.l   #1,ADRS

/7           asr.w   #1,ADRS

asr.l   #1,ADRS

d2 /0           rol.b   r2,ADRS

/1           ror.b   r2,ADRS

/2           rocl.b  r2,ADRS

/3           rocr.b  r2,ADRS

/4           lsl.b   r2,ADRS

/5           lsr.b   r2,ADRS

/6           asl.b   r2,ADRS

/7           asr.b   r2,ADRS

d3 /0           rol.w   r2,ADRS

rol.l   r2,ADRS

/1           ror.w   r2,ADRS

ror.l   r2,ADRS

/2           rocl.w  r2,ADRS

rocl.l  r2,ADRS

/3           rocr.w  r2,ADRS

rocr.l  r2,ADRS

/4           lsl.w   r2,ADRS

lsl.l   r2,ADRS

/5           lsr.w   r2,ADRS

lsr.l   r2,ADRS

/6           asl.w   r2,ADRS

asl.l   r2,ADRS

/7           asr.w   r2,ADRS

asr.l   r2,ADRS

d4 0a           adj_asc_mul  r0

(ib)         adj_asc_mul  #imm8,r0     (imm8 <> $0a)

d5 0a           adj_asc_div  r0

(ib)         adj_asc_div  #imm8,r0     (imm8 <> $0a)

d6              ext.b   CARRY,r0   ; undokumentierter Befehl

; r0.b = 0   falls C=0

; r0.b = $ff falls C=1

d7              move.b  (r3.w,r0.b){si},r0

move.b  (r3.l,r0.b){si},r0

d8 \

d9  \

da  |

db   \  Escape to

dc   /  Coprozessor

dd  |

de  /

df /

e0 (cb)         dbeq.w  r2,label

dbeq.l  r2,label

e1 (cb)         dbne.w  r2,label

dbne.l  r2,label

e2 (cb)         dbf.w   r2,label

dbf.l   r2,label

e3 (cb)         beqr2w.b  label

beqr2l.b  label

e4 (ib)         in.b    #imm8,r0

e5 (ib)         in.w    #imm8,r0

in.l    #imm8,r0

e6 (ib)         out.b   r0,#imm8

e7 (ib)         out.w   r0,#imm8

out.l   r0,#imm8

e8 (cw)         bsr.w   label

(cd)         bsr.l   label

e9 (cw)         br.w    label

(cd)         br.l    label

ea (cd)         jmp.ww  segment:label

(cp)         jmp.wl  segment:label

eb (cb)         br.b    label

ec              in.b    r1,r0

ed              in.w    r1,r0

in.l    r1,r0

ee              out.b   r0,r1

ef              out.w   r0,r1

out.l   r0,r1

f0              lock

f2              rep_r2          (fuer INS,MOVS,OUTS,LODS,STOS)

repne_r2        (fuer CMPS,SCAS)

f3              rep_r2          (fuer INS,MOVS,OUTS,LODS,STOS)

repeq_r2        (fuer CMPS,SCAS)

f4              halt

f5              bchg.w  #0,sr

f6 /0 (ib)      tst.b   #imm8,ADRS

/2 (ib)      not.b   ADRS

/3 (ib)      neg.b   ADRS

/4           mulu.b  ADRS,r0,m0|r0

/5           muls.b  ADRS,r0,m0|ro

/6           divu.b  ADRS,m0|r0

/7           divs.b  ADRS,m0|r0

f7 /0 (iw)      tst.w   #imm16,ADRS

(id)      tst.l   #imm32,ADRS

/2 (iw)      not.w   ADRS

(id)      not.l   ADRS

/3 (iw)      neg.w   ADRS

(id)      neg.l   ADRS

/4           mulu.w  ADRS,r0,r1|r0

mulu.l  ADRS,r0,r1|r0

/5           muls.w  ADRS,r0,r1|r0

muls.l  ADRS,r0,r1|r0

/6           divu.w  ADRS,r0,r1|r0

divu.l  ADRS,r0,r1|r0

/7           divs.w  ADRS,r0,r1|r0

divs.l  ADRS,r0,r1|r0

f8              bclr.w  #0,sr

f9              bset.w  #0,sr

fa              bclr.w  #9,sr

fb              bset.w  #9,sr

fc              bclr.w  #10,sr

fd              bset.w  #10,sr

fe /0           inc.b   ADRS

/1           dec.b   ADRS

ff /0           inc.w   ADRS

inc.l   ADRS

/1           dec.w   ADRS

dec.l   ADRS

/2           jsr.w   (ADRS)

jsr.l   (ADRS)

/3           jsr.ww  (ADRS)

jsr.wl  (ADRS)

/4           jmp.w   (ADRS)

jmp.l   (ADRS)

/5           jmp.ww  (ADRS)

jmp.wl  (ADRS)

/6           move.w  ADRS,-(sp)

move.l  ADRS,-(sp)

ModR/M fuer 16-Bit Adressierung

|             |                      m0   m2   m1   m3

|   Register  |  r0   r2   r1   r3   r7   r4   r5   r6

|     /n      |   0    1    2    3    4    5    6    7

-------------------------------------------------------------------------

(r3.w,r5.w)       |  00 /n 000  |  00   08   10   18   20   28   30   38

(r3.w,r6.w)       |  00 /n 001  |  01   09   11   19   21   29   31   39

(r4.w,r5.w)       |  00 /n 010  |  02   0a   12   1a   22   2a   32   3a

(r4.w,r6.w)       |  00 /n 011  |  03   0b   13   1b   23   2b   33   3b

(r5.w)            |  00 /n 100  |  04   0c   14   1c   24   2c   34   3c

(r6.w)            |  00 /n 101  |  05   0d   15   1d   25   2d   35   3d

off.w             |  00 /n 110  |  06   0e   16   1e   26   2e   36   3e

(r3.w)            |  00 /n 111  |  07   0f   17   1f   27   2f   37   3f

-------------------------------------------------------------------------

off.b(r3.w,r5.w)  |  01 /n 000  |  40   48   50   58   60   68   70   78

off.b(r3.w,r6.w)  |  01 /n 001  |  41   49   51   59   61   69   71   79

off.b(r4.w,r5.w)  |  01 /n 010  |  42   4a   52   5a   62   6a   72   7a

off.b(r4.w,r6.w)  |  01 /n 011  |  43   4b   53   5b   63   6b   73   7b

off.b(r5.w)       |  01 /n 100  |  44   4c   54   5c   64   6c   74   7c

off.b(r6.w)       |  01 /n 101  |  45   4d   55   5d   65   6d   75   7d

off.b(r4.w)       |  01 /n 110  |  46   4e   56   5e   66   6e   76   7e

off.b(r3.w)       |  01 /n 111  |  47   4f   57   5f   67   6f   77   7f

-------------------------------------------------------------------------

off.w(r3.w,r5.w)  |  10 /n 000  |  80   88   90   98   a0   a8   b0   b8

off.w(r3.w,r6.w)  |  10 /n 001  |  81   89   91   99   a1   a9   b1   b9

off.w(r4.w,r5.w)  |  10 /n 010  |  82   8a   92   9a   a2   aa   b2   ba

off.w(r4.w,r6.w)  |  10 /n 011  |  83   8b   93   9b   a3   ab   b3   bb

off.w(r5.w)       |  10 /n 100  |  84   8c   94   9c   a4   ac   b4   bc

off.w(r6.w)       |  10 /n 101  |  85   8d   95   9d   a5   ad   b5   bd

off.w(r4.w)       |  10 /n 110  |  86   8e   96   9e   a6   ae   b6   be

off.w(r3.w)       |  10 /n 111  |  87   8f   97   9f   a7   af   b7   bf

-------------------------------------------------------------------------

r0                |  11 /n 000  |  c0   c8   d0   d8   e0   e8   f0   f8

r2                |  11 /n 001  |  c1   c9   d1   d9   e1   e9   f1   f9

r1                |  11 /n 010  |  c2   ca   d2   da   e2   ea   f2   fa

r3                |  11 /n 011  |  c3   cb   d3   db   e3   eb   f3   fb

r7 / m0           |  11 /n 100  |  c4   cc   d4   dc   e4   ec   f4   fc

r4 / m2           |  11 /n 101  |  c5   cd   d5   dd   e5   ed   f5   fd

r5 / m1           |  11 /n 110  |  c6   ce   d6   de   e6   ee   f6   fe

r6 / m3           |  11 /n 111  |  c7   cf   d7   df   e7   ef   f7   ff

-------------------------------------------------------------------------

Adressierungsarten die (r4.w) bzw. (r4.w,ri.w) enthalten wird uber

s7 adressiert.

=========================================================================

ModR/M fuer 32-Bit Adressierung

|             |                      m0   m2   m1   m3

|   Register  |  r0   r2   r1   r3   r7   r4   r5   r6

|     /n      |   0    1    2    3    4    5    6    7

-------------------------------------------------------------------------

(r0.l)            |  00 /n 000  |  00   08   10   18   20   28   30   38

(r2.l)            |  00 /n 001  |  01   09   11   19   21   29   31   39

(r1.l)            |  00 /n 010  |  02   0a   12   1a   22   2a   32   3a

(r3.l)            |  00 /n 011  |  03   0b   13   1b   23   2b   33   3b

[sib1-byte]       |  00 /n 100  |  04   0c   14   1c   24   2c   34   3c

off.l             |  00 /n 101  |  05   0d   15   1d   25   2d   35   3d

(r5.l)            |  00 /n 110  |  06   0e   16   1e   26   2e   36   3e

(r6.l)            |  00 /n 111  |  07   0f   17   1f   27   2f   37   3f

-------------------------------------------------------------------------

off.b(r0.l)       |  01 /n 000  |  40   48   50   58   60   68   70   78

off.b(r2.l)       |  01 /n 001  |  41   49   51   59   61   69   71   79

off.b(r1.l)       |  01 /n 010  |  42   4a   52   5a   62   6a   72   7a

off.b(r3.l)       |  01 /n 011  |  43   4b   53   5b   63   6b   73   7b

off.b+[sib2-byte] |  01 /n 100  |  44   4c   54   5c   64   6c   74   7c

off.b(r4.l)       |  01 /n 101  |  45   4d   55   5d   65   6d   75   7d

off.b(r5.l)       |  01 /n 110  |  46   4e   56   5e   66   6e   76   7e

off.b(r6.l)       |  01 /n 111  |  47   4f   57   5f   67   6f   77   7f

-------------------------------------------------------------------------

off.l(r0.l)       |  10 /n 000  |  80   88   90   98   a0   a8   b0   b8

off.l(r2.l)       |  10 /n 001  |  81   89   91   99   a1   a9   b1   b9

off.l(r1.l)       |  10 /n 010  |  82   8a   92   9a   a2   aa   b2   ba

off.l(r3.l)       |  10 /n 011  |  83   8b   93   9b   a3   ab   b3   bb

off.l+[sib2-byte] |  10 /n 100  |  84   8c   94   9c   a4   ac   b4   bc

off.l(r4.l)       |  10 /n 101  |  85   8d   95   9d   a5   ad   b5   bd

off.l(r5.l)       |  10 /n 110  |  86   8e   96   9e   a6   ae   b6   be

off.l(r6.l)       |  10 /n 111  |  87   8f   97   9f   a7   af   b7   bf

-------------------------------------------------------------------------

r0                |  11 /n 000  |  c0   c8   d0   d8   e0   e8   f0   f8

r2                |  11 /n 001  |  c1   c9   d1   d9   e1   e9   f1   f9

r1                |  11 /n 010  |  c2   ca   d2   da   e2   ea   f2   fa

r3                |  11 /n 011  |  c3   cb   d3   db   e3   eb   f3   fb

r7 / m0           |  11 /n 100  |  c4   cc   d4   dc   e4   ec   f4   fc

r4 / m2           |  11 /n 101  |  c5   cd   d5   dd   e5   ed   f5   fd

r5 / m1           |  11 /n 110  |  c6   ce   d6   de   e6   ee   f6   fe

r6 / m3           |  11 /n 111  |  c7   cf   d7   df   e7   ef   f7   ff

-------------------------------------------------------------------------

Adressierungsarten die (r4.l) enthalten, werden ueber s7 adressiert.

sib_byte

Index-Register rk |  r0   r2   r1   r3  none  r4   r5   r6

/n      |   0    1    2    3    4    5    6    7

-------------------------------------------------------------------------

(r0.l,rk.l)       |  00 /n 000  |  00   08   10   18   20   28   30   38

(r2.l,rk.l)       |  00 /n 001  |  01   09   11   19   21   29   31   39

(r1.l,rk.l)       |  00 /n 010  |  02   0a   12   1a   22   2a   32   3a

(r3.l,rk.l)       |  00 /n 011  |  03   0b   13   1b   23   2b   33   3b

(r7.l,rk.l)       |  00 /n 100  |  04   0c   14   1c   24   2c   34   3c

off32(rk.l)       |  00 /n 101  |  05   0d   15   1d   25   2d   35   3d  *)

(r4.l,rk.l)       |  00 /n 101  |  05   0d   15   1d   25   2d   35   3d **)

(r5.l,rk.l)       |  00 /n 110  |  06   0e   16   1e   26   2e   36   3e

(r6.l,rk.l)       |  00 /n 111  |  07   0f   17   1f   27   2f   37   3f

-------------------------------------------------------------------------

(r0.l,rk.l*2)     |  01 /n 000  |  40   48   50   58   60   68   70   78

(r2.l,rk.l*2)     |  01 /n 001  |  41   49   51   59   61   69   71   79

(r1.l,rk.l*2)     |  01 /n 010  |  42   4a   52   5a   62   6a   72   7a

(r3.l,rk.l*2)     |  01 /n 011  |  43   4b   53   5b   63   6b   73   7b

(r7.l,rk.l*2)     |  01 /n 100  |  44   4c   54   5c   64   6c   74   7c

off32(rk.l*2)     |  01 /n 100  |  45   4d   55   5d   65   6d   75   7d  *)

(r4.l,rk.l*2)     |  01 /n 101  |  45   4d   55   5d   65   6d   75   7d **)

(r5.l,rk.l*2)     |  01 /n 110  |  46   4e   56   5e   66   6e   76   7e

(r6.l,rk.l*2)     |  01 /n 111  |  47   4f   57   5f   67   6f   77   7f

-------------------------------------------------------------------------

(r0.l,rk.l*4)     |  10 /n 000  |  80   88   90   98   a0   a8   b0   b8

(r2.l,rk.l*4)     |  10 /n 001  |  81   89   91   99   a1   a9   b1   b9

(r1.l,rk.l*4)     |  10 /n 010  |  82   8a   92   9a   a2   aa   b2   ba

(r3.l,rk.l*4)     |  10 /n 011  |  83   8b   93   9b   a3   ab   b3   bb

(r7.l,rk.l*4)     |  10 /n 100  |  84   8c   94   9c   a4   ac   b4   bc

off32(rk.l*4)     |  10 /n 101  |  85   8d   95   9d   a5   ad   b5   bd  *)

(r4.l,rk.l*4)     |  10 /n 101  |  85   8d   95   9d   a5   ad   b5   bd **)

(r5.l,rk.l*4)     |  10 /n 110  |  86   8e   96   9e   a6   ae   b6   be

(r6.l,rk.l*4)     |  10 /n 111  |  87   8f   97   9f   a7   af   b7   bf

-------------------------------------------------------------------------

(r0.l,rk.l*8)     |  11 /n 000  |  c0   c8   d0   d8   e0   e8   f0   f8

(r2.l,rk.l*8)     |  11 /n 001  |  c1   c9   d1   d9   e1   e9   f1   f9

(r1.l,rk.l*8)     |  11 /n 010  |  c2   ca   d2   da   e2   ea   f2   fa

(r3.l,rk.l*8)     |  11 /n 011  |  c3   cb   d3   db   e3   eb   f3   fb

(r7.l,rk.l*8)     |  11 /n 100  |  c4   cc   d4   dc   e4   ec   f4   fc

off32(rk.l*8)     |  11 /n 101  |  c5   cd   d5   dd   e5   ed   f5   fd  *)

(r4.l,rk.l*8)     |  11 /n 101  |  c5   cd   d5   dd   e5   ed   f5   fd **)

(r5.l,rk.l*8)     |  11 /n 110  |  c6   ce   d6   de   e6   ee   f6   fe

(r6.l,rk.l*8)     |  11 /n 111  |  c7   cf   d7   df   e7   ef   f7   ff

-------------------------------------------------------------------------

Adressierungsarten die als Base-Register (nicht als Indexregister) r4

oder r7 enthalten, werden ueber s7 adressiert.

*) fuer sib1-Byte (MOD=00) kein Base-Register sondern off.l

**) fuer sib2-Byte (MOD=01  oder MOD=10)

Scan-Codes AT-Tastatur:

======================

Make-Code                      Release-Code

00                                    80

01 : ESC                              81

02 : 1                                82

03 : 2                                83

04 : 3                                84

05 : 4                                85

06 : 5                                86

07 : 6                                87

08 : 7                                88

09 : 8                                89

0a : 9                                8a

0b : 0                                8b

0c : ss                               8c

0d : '                                8d

0e : BACKSPACE                        8e

0f : TAB                              8f

10 : q                                90

11 : w                                91

12 : e                                92

13 : r                                93

14 : t                                94

15 : z                                95

16 : u                                96

17 : i                                97

18 : o                                98

19 : p                                99

1a : ue                               9a

1b : +                                9b

1c : RETURN                           9c

1d : CNRTL links                      9d

1e : a                                9e

1f : s                                9f

20 : d                                a0

21 : f                                a1

22 : g                                a2

23 : h                                a3

24 : j                                a4

25 : k                                a5

26 : l                                a6

27 : oe                               a7

28 : ae                               a8

29 : ^                                a9

2a : SHIFT links                      aa

2b : #                                ab

2c : y                                ac

2d : x                                ad

2e : c                                ae

2f : v                                af

30 : b                                b0

31 : n                                b1

32 : m                                b2

33 : ,                                b3

34 : .                                b4

35 : -                                b5

36 : SHIFT rechts                     b6

37 : mal (num)                        b7

38 : ALT                              b8

39 : SPACE                            b9

3a : SHIFT LOCK                       ba

3b : f1                               bb

3c : f2                               bc

3d : f3                               bd

3e : f4                               be

3f : f5                               bf

40 : f6                               c0

41 : f7                               c1

42 : f8                               c2

43 : f9                               c3

44 : f10                              c4

45 : Num                              c5

46 : Rollen                           c6

47 : 7 (num)                          c7

48 : 8 (num)                          c8

49 : 9 (num)                          c9

4a : - (num)                          ca

4b : 4 (num)                          cb

4c : 5 (num)                          cc

4d : 6 (num)                          cd

4e : + (num)                          ce

4f : 1 (num)                          cf

50 : 2 (num)                          d0

51 : 3 (num)                          d1

52 : 0 (num)                          d2

53 : , (num)                          d3

54 : ALT + Druck                      d4

55                                    d5

56 : <                                d6

57 : f11                              d7

58 : f12                              d8

59                                    d9

5a                                    da

5b                                    db

5c                                    dc

5d                                    dd

5e                                    de

5f                                    df

60                                    e0

61                                    e1

62                                    e2

63                                    e3

64                                    e4

65                                    e5

66                                    e6

67                                    e7

68                                    e8

69                                    e9

6a                                    ea

6b                                    eb

6c                                    ec

6d                                    ed

6e                                    ee

6f                                    ef

70                                    f0

71                                    f1

72                                    f2

73                                    f3

74                                    f4

75                                    f5

76                                    f6

77                                    f7

78                                    f8

79                                    f9

7a                                    fa

7b                                    fb

7c                                    fc

7d                                    fd

7e                                    fe

7f                                    ff

e0 1c       : ENTER                  e0 9c

e0 1d       : CNTRL rechts           e0 9d

e0 35       : div (num)              e0 b5  +)

e0 38       : AltGr                  e0 b8

e0 47       : Pos1                   e0 c7  *)

e0 48       : CURSOR oben            e0 c8  *)

e0 49       : Bild oben              e0 c9  *)

e0 4b       : CURSOR links           e0 cb  *)

e0 4d       : CURSOR rechts          e0 cd  *)

e0 4f       : Ende                   e0 cf  *)

e0 50       : CURSOR unten           e0 d0  *)

e0 51       : Bild unten             e0 d1  *)

e0 52       : Einfuegen              e0 d2  *)

e0 53       : Entfernen              e0 d3  *)

e0 2a e0 37 : Druck                  e0 b7 e0 aa  **)

e1 1d 45 e1 9d c5 : Pause            -----------  ***)

e0 46 e0 c6       : Pause bei gedruecktem CTRL

+) falls linke SHIFT aktiv  Make-Code: e0 aa e0 35

Release-Code: e0 b5 e0 2a

falls rechte SHIFT aktiv Make-Code: e0 b6 e0 35

Release-Code: e0 b5 e0 36

falls beide SHIFT aktiv  Make-Code: e0 aa e0 b6 e0 35

Release-Code: e0 b5 e0 36 e0 2a

*) falls linke  SHIFT aktiv und NUM LOCK aus werden den Make-Codes die

zwei Bytes   e0 aa  vorangestellt und den Release-Code die

zwei Bytes   e0 2a  angefuegt.

falls rechte SHIFT aktiv und NUM LOCK aus werden den Make-Codes die

zwei Bytes   e0 b6  vorangestellt und den Release-Code die

zwei Bytes   e0 36  angefuegt.

falls beide  SHIFT aktiv und NUM LOCK aus werden den Make-Codes die

zwei Bytes   e0 aa e0 b6  vorangestellt und den Release-Code die

zwei Bytes   e0 36 e0 2a  angefuegt.

falls  SHIFT inaktiv und NUM LOCK an werden den Make-Codes die

zwei Bytes   e0 2a  vorangestellt und den Release-Code die

zwei Bytes   e0 aa  angefuegt.

Im REPEAT-Mode (langes Druecken der Tasten) werden diese, dem

Make-Code vorangestellten Bytes jedoch nicht wiederholt gesendet.

**) falls SHIFT aktiv oder CTRL aktiv werden die ersten beiden Bytes

des Make-Codes (e0 2a) und die letzten beiden Bytes des Release-

Codes (e0 aa) nicht gesendet.

falls ALT aktiv ist der Make-Code  54 und der Release-Code  d4

***) PAUSE hat nur Make-Code, keine Release-Code und keine Repeat-

Funktion.

falls CTRL aktiv ist der Make-Code e0 46 e0 c6

Haelt man eine Taste laenger gedrueckt, so wird der Make-Code mit

der eingestellten Repeat-Frequenz staendig gesendet (gilt auch fuer

SHIFT, CTRL usw., nicht aber fuer PAUSE-Taste). Wird anschliessend

eine weitere Taste gedrueckt, so hoert der Repeat der ersten Taste

auf und der Code der zeiten Taste wird gesendet. Falls jetzt beide

Tasten lange gedrueckt werden, wird der Make-Code der zweiten

Taste im Repeat-Mode gesendet. Wird dann die zweite Taste losgelassen,

wird der Release-Code dieser Taste gesendet, der Repeat der weiterhin

gedrueckten ersten Taste wird jedoch nicht wieder aufgenommen. Wird

dagegen die erste Taste zuerst losgelassen, so wird der Release-Code

der ersten Taste gesendet, der Repeat der zweiten Taste aber fort-

gesetzt.

BIOS-Scancodes:

===============

00

01 : ESC

02 : 1

03 : 2

04 : 3

05 : 4

06 : 5

07 : 6

08 : 7

09 : 8

0a : 9

0b

0c

0d

0e : BACKSPACE

0f : TAB

10 : q

11 : w

12 : e

13 : r

14 : t

15 : z

16 : u

17 : i

18 : o

19 : p

1a : ue

1b : +

1c : RETURN und ENTER

1d

1e : a

1f : s

20 : d

21 : f

22 : g

23 : h

24 : j

25 : k

26 : l

27 : oe

28 : ae

29 : ^

2a

2b : #

2c : y

2d : x

2e : c

2f : v

30 : b

31 : n

32 : m

33 : ,

34 : .

35 : -  und : (num)

36

37 : * (num)

38

39 : SPACE

3a

3b : F1

3c : F2

3d : F3

3e : F4

3f : F5

40 : F6

41 : F7

42 : F8

43 : F9

44 : F10

45

46

47 : POS1           und 7 (num)

48 : CURSOR AUF     und 8 (num)

49 : BILD AUF       und 9 (num)

4a :                    - (num)

4b : CURSOR LINKS   und 4 (num)

4c : + (num)        und 5 (num)

4d : CURSOR RECHTS  und 6 (num)

4e

4f : ENDE           und 1 (num)

50 : CURSOR AB      und 2 (num)

51 : BILD AB        und 3 (num)

52 : EINFUEGEN      und 0 (num)

53 : ENTFERNEN      und , (num)

54 : SHIFT F1

55 : SHIFT F2

56 : SHIFT F3       und <

57 : SHIFT F4

58 : SHIFT F5

59 : SHIFT F6

5a : SHIFT F7

5b : SHIFT F8

5c : SHIFT F9

5d : SHIFT F10

5e : CTRL  F1

5f : CTRL  F2

60 : CTRL  F3

61 : CTRL  F4

62 : CTRL  F5

63 : CTRL  F6

64 : CTRL  F7

65 : CTRL  F8

66 : CTRL  F9

67 : CTRL  F10

68 : ALT   F1

69 : ALT   F2

6a : ALT   F3

6b : ALT   F4

6c : ALT   F5

6d : ALT   F6

6e : ALT   F7

6f : ALT   F8

70 : ALT   F9

71 : ALT   F10

72

73 : CTRL CURSOR LINKS   und  CNTRL 4 (num)

74 : CTRL CURSOR RECHTS  und  CNTRL 6 (num)

75 : CTRL ENDE           und  CNTRL 1 (num)

76 : CTRL BILD AB        und  CNTRL 3 (num)

77 : CTRL POS1           und  CNTRL 7 (num)

78

79

7a

7b

7c

7d

7e

7f

=======================================================================

I/O-Adresse PC

000 .. 01f      DMA Controller 1

020 .. 03f      Interrupt Controller 1

040 .. 047      Interval Timer 1

048 .. 05f      Interval Timer 2

060 .. 06f      8042 Keyboard / Aux. Input Device Controller

070 .. 07f      Real-Time Clock, NMI

080 .. 08f      DMA Page registers

092             Password lock: bit <3>=1 : locked;  =0 : not locked

0a0 .. 0bf      Interrupt Controller 2

0c0 .. 0df      DMA Controller 2

0f0 .. 0ff      Coprozessor

170 .. 177      Fixed Disk Drive Controller 2

1f0 .. 1ff      Fixed Disk Drive Controller 1

200 .. 207      Game Controllers

278 .. 27f      Parallel Port 2

2f8 .. 2ff      Serial Port 2

300 .. 31f      Not used

370 .. 377      Diskette Drive Controller 2

378 .. 37f      Parallel Port 1

380 .. 38f      Not used

3a0 .. 3af      Not used

3b0 .. 3bb      Monochrom Adapter

3bc .. 3bf      Parallel Port

3c0 .. 3cf      VGA

3d0 .. 3df      VGA

3f0 .. 3f7      Diskette Drive Controller

3f8 .. 3ff      Serial Port 1

---------------------------------------------------------------

x = Don't care

y = Register dependent

98 7654 3210

000 .. 00f    00 000x yyyy  8237A-5 Byte DMA Controller

020 .. 02f    00 000x xxxy  8259A Interrupt Controller 1

040           00 010x 0000  Programmable Interval Timer 1

8254-2 System Clock (Counter 0)

041           00 010x 0001  Programmable Interval Timer 1

8254-2 Refresh Request (Counter 1)

042           00 010x 0010  Programmable Interval Timer 1

8254-2 Speaker Tone (Counter 2)

043           00 010x 0011  Programmable Interval Timer 1

8254-2 Command Mode Register

048           00 010x 1000  Programmable Interval Timer 2

8254-2 Failsave Clock (Counter 0)

049           00 010x 1001  Programmable Interval Timer 2

8254-2 Not used (Counter 1)

04a           00 010x 1010  Programmable Interval Timer 2

8254-2 Refresher Request Extend,

Speed Control (Counter 2)

04b           00 010x 1011  Programmable Interval Timer 2

8254-2 Command Mode Register

060           00 0110 00x0  8042 Data I/O register

061           00 0110 0xx1  NMI Status, Speaker

064           00 0110 01x0  8042 Status/Command register

070           00 0111 0xx0  RTC Address register data (bits <6..0>)

NMI Enable register (bit <7> = 0)

071           00 0111 0xx1  RTC Data I/O register

07c           00 0111 1100  Reserved

080           00 100x 0000  DMA Page register reserved

081           00 100x 0001  DMA Page register CH 2 Page

082           00 100x 0010  DMA Page register CH 3 Page

083           00 100x 0011  DMA Page register CH 1 Page

084           00 100x 0100  DMA Page register reserved

085           00 100x 0101  DMA Page register reserved

086           00 100x 0110  DMA Page register reserved

087           00 100x 0111  DMA Page register CH 0 Page

088           00 100x 1000  DMA Page register spare

089           00 100x 1001  DMA Page register CH 6 Page

08a           00 100x 1010  DMA Page register CH 7 Page

08b           00 100x 1011  DMA Page register CH 5 Page

08c           00 100x 1100  DMA Page register reserved

08d           00 100x 1101  DMA Page register reserved

08e           00 100x 1110  DMA Page register reserved

08f           00 100x 1111  DMA Page register refresh page

092           00 1001 0010  Password lock (bit<3>=1 : locked)

0a0 .. 0a1    00 101x xxxy  8259A Interrupt Controller 2

0c0 .. 0df    00 110y yyyx  8237A-5 Word DMA Controller

0f0           00 111x 0xx0  Clear 387 Busy

0f1           00 111x 0xx1  Unused, no effect

0f8 .. 0ff    00 1111 1yyx  387 Command Ports (oder 80f8-80ff)

ASCII-Tabelle:

=============

00 000 000 NUL    20 032 040 SP     40 064 100 @      60 096 140 `

01 001 001 SOH    21 033 041 !      41 065 101 A      61 097 141 a

02 002 002 STX    22 034 042 "      42 066 102 B      62 098 142 b

03 003 003 ETX    23 035 043 #      43 067 103 C      63 099 143 c

04 004 004 EOT    24 036 044 $      44 068 104 D      64 100 144 d

05 005 005 ENQ    25 037 045 %      45 069 105 E      65 101 145 e

06 006 006 ACK    26 038 046 &      46 070 106 F      66 102 146 f

07 007 007 BEL    27 039 047 '      47 071 107 G      67 103 147 g

08 008 010 BS     28 040 050 (      48 072 110 H      68 104 150 h

09 009 011 HT     29 041 051 )      49 073 111 I      69 105 151 i

0A 010 012 LF     2A 042 052 *      4A 074 112 J      6A 106 152 j

0B 011 013 VT     2B 043 053 +      4B 075 113 K      6B 107 153 k

0C 012 014 FF     2C 044 054 ,      4C 076 114 L      6C 108 154 l

0D 013 015 CR     2D 045 055 -      4D 077 115 M      6D 109 155 m

0E 014 016 SO     2E 046 056 .      4E 078 116 N      6E 110 156 n

0F 015 017 SI     2F 047 057 /      4F 079 117 O      6F 111 157 o

10 016 020 DLE    30 048 060 0      50 080 120 P      70 112 160 p

11 017 021 DC1    31 049 061 1      51 081 121 Q      71 113 161 q

12 018 022 DC2    32 050 062 2      52 082 122 R      72 114 162 r

13 019 023 DC3    33 051 063 3      53 083 123 S      73 115 163 s

14 020 024 DC4    34 052 064 4      54 084 124 T      74 116 164 t

15 021 025 NAK    35 053 065 5      55 085 125 U      75 117 165 u

16 022 026 SYN    36 054 066 6      56 086 126 V      76 118 166 v

17 023 027 ETB    37 055 067 7      57 087 127 W      77 119 167 w

18 024 030 CAN    38 056 070 8      58 088 130 X      78 120 170 x

19 025 031 EM     39 057 071 9      59 089 131 Y      79 121 171 y

1A 026 032 SUB    3A 058 072 :      5A 090 132 Z      7A 122 172 z

1B 027 033 ESC    3B 059 073 ;      5B 091 133 [      7B 123 173 {

1C 028 034 FS     3C 060 074 <      5C 092 134 \      7C 124 174 |

1D 029 035 GS     3D 061 075 =      5D 093 135 ]      7D 125 175 }

1E 030 036 RS     3E 062 076 >      5E 094 136 ^      7E 126 176 ~

1F 031 037 US     3F 063 077 ?      5F 095 137 _      7F 127 177 DEL

00   000   000    NUL  ^@, Null, Idle

01   001   001    SOH  ^A, Start of heading

02   002   002    STX  ^B, Start of text

03   003   003    ETX  ^C, End of text

04   004   004    EOT  ^D, End of transmission

05   005   005    ENQ  ^E, Enquiry

06   006   006    ACK  ^F, Acknowlege

07   007   007    BEL  ^G, Bell, beep, or fleep

08   008   010    BS   ^H, Backspace

09   009   011    HT   ^I, Horizontal tab

0A   010   012    LF   ^J, Line feed

0B   011   013    VT   ^K, Vertical tab

0C   012   014    FF   ^L, Form feed (top of page)

0D   013   015    CR   ^M, Carriage return

0E   014   016    SO   ^N, Shift out

0F   015   017    SI   ^O, Shift in

10   016   020    DLE  ^P, Data link escape

11   017   021    DC1  ^Q, Device control 1, XON

12   018   022    DC2  ^R, Device control 2

13   019   023    DC3  ^S, Device control 3, XOFF

14   020   024    DC4  ^T, Device control 4

15   021   025    NAK  ^U, Negative acknowledge

16   022   026    SYN  ^V, Synchronous idle

17   023   027    ETB  ^W, End of transmission block

18   024   030    CAN  ^X, Cancel

19   025   031    EM   ^Y, End of medium

1A   026   032    SUB  ^Z, Substitude

1B   027   033    ESC  ^[, Escape, prefix, altmode

1C   028   034    FS   ^\, File seperator

1D   029   035    GS   ^], Group seperator

1E   030   036    RS   ^^, Record seperator

1F   031   037    US   ^_, Unit seperator

20   032   040    SP   Space, blank

21   033   041    !    Exclamation mark

22   034   042    "    Doublequote

23   035   043    #    Number sign, pound sign

24   036   044    $    Dollar sign

25   037   045    %    Percent sign

26   038   046    &    Ampersand

27   039   047    '    Apostrophe, accent acute

28   040   050    (    Left parenthesis

29   041   051    )    Right parenthesis

2A   042   052    *    Asterik, star

2B   043   053    +    Plus sign

2C   044   054    ,    Comma

2D   045   055    -    Dash, hyphen, minus sign

2E   046   056    .    Period, dot

2F   047   057    /    Slash

30   048   060    0    Zero

31   049   061    1    One

32   050   062    2    Two

33   051   063    3    Three

34   052   064    4    Four

35   053   065    5    Five

36   054   066    6    Six

37   055   067    7    Seven

38   056   070    8    Eight

39   057   071    9    Nine

3A   058   072    :    Colon

3B   059   073    ;    Semicolon

3C   060   074    <    Left angle bracket

3D   061   075    =    Equal sign

3E   062   076    >    Right angle bracket

3F   063   077    ?    Question mark

40   064   100    @    "At" sign

41   065   101    A

42   066   102    B

43   067   103    C

44   068   104    D

45   069   105    E

46   070   106    F

47   071   107    G

48   072   100    H

49   073   111    I

4A   074   112    J

4B   075   113    K

4C   076   114    L

4D   077   115    M

4E   078   116    N

4F   079   117    O

50   080   120    P

51   081   121    Q

52   082   122    R

53   083   123    S

54   084   124    T

55   085   125    U

56   086   126    V

57   087   127    W

58   088   130    X

59   089   131    Y

5A   090   132    Z

5B   091   133    [  Left square bracket

5C   092   134    \  Backslash

5D   093   135    ]  Right square bracket

5E   094   136    ^  Circumflex, up arrow

5F   095   137    _  Underscore, left arrow

60   096   140    `  Accent grave

61   097   141    a

62   098   142    b

63   099   143    c

64   100   144    d

65   101   145    e

66   102   146    f

67   103   147    g

68   104   150    h

69   105   151    i

6A   106   152    j

6B   107   153    k

6C   108   154    l

6D   109   155    m

6E   110   156    n

6F   111   157    o

70   112   160    p

71   113   161    q

72   114   162    r

73   115   163    s

74   116   164    t

75   117   165    u

76   118   166    v

77   119   167    w

78   120   170    x

79   121   171    y

7A   122   172    z

7B   123   173    {    Left brace (curly bracket)

7C   124   174    |    Vertical bar

7D   125   175    }    Right brace (curly bracket)

7E   126   176    ~    Tilde

7F   127   177    DEL  Delete,rubout